- ООО "РефриХол"

- ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ТИПА ПЭТ – 4ШЖ,

ПЭТ-4ЖШН

- Паспорт

и

- Руководство по эксплуатации

г. Кстово         2018 г.

- К     СВЕДЕНИЮ    ПОКУПАТЕЛЯ

Компания ООО "РефриХол" благодарит Вас за покупку электрической плиты. Рекомендует ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации электроплиты, техническому обслуживанию, монтажу,  и пусконаладочным работам.

Свои отзывы и пожелания просим направлять по адресу:

607655, Нижегородская  область, г. Кстово, ул. Первого Мая, стр. 1, тел. 8(8312) 96-12-64 /65/66/67

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

- Назначение изделия	2

- Комплект поставки	2

- Техническая характеристика	2

- Устройство и принцип работы	2

- Меры безопасности	3

- Подготовка изделия к работе. Порядок работы	. 5

- Техническое обслуживание	..8

- Основные неисправности и способы их устранения	..8

- Упаковка, транспортировка и хранение	..9

- Свидетельство о приемке	..9

- Гарантийные обязательства	..9

1

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом работы плиты электрической (в дальнейшем по тексту «плиты»). Перед эксплуатацией плиты внимательно ознакомьтесь с данным руководством, с элементами управления, надписями и знаками на панелях. В период эксплуатации бережно обращайтесь с плитой, не допускайте механических повреждений обечайки и панелей. Содержите плиту в чистоте.

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Плита электрическая:

- Четырехконфорочная с жарочным шкафом      ПЭТ-4ШЖ, ПЭТ-4ЖШН

Предназначена для приготовления пиши в наплитной посуде, а также для жарки, запекания и выпечки  кулинарных и кондитерских изделий.

Плита может быть использована  как отдельно стоящее оборудование, так и  в составе технологических линий.

Плита должна эксплуатироваться в помещениях с хорошей приточной вентиляцией.

Плита электрическая ПЭТ имеет сертификат соответствия   RU C-RU.AB24.B.03464

срок  действия  до 20.01.2021г.

- 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 1.

| Наименование | ПЭТ-4ШЖ; ПЭТ-4ЖШН |
| --- | --- |
| Плита электрическая ПЭТ | 1шт. |
| Паспорт | 1шт. |
| Упаковка | 1шт. |
| Противень 530*470*10 | 1шт. |
| Противень 530*470*40 | 2шт. |

- 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.

| Наименование параметров |  | ПЭТ-4ШЖ, ПЭТ-4ЖШН |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 16.8 |  |
| 2 | Род тока | переменный |  |
| 3 | Частота Тока, Гц | 50 |  |
| 4 | Номинальное напряжение, В | 230/380 |  |
| 5 | Размер конфорки, мм. | 417х295 |  |
| 6 | Номинальная мощность конфорки, кВт | 3 |  |
| 7 | Количество конфорок | 4 |  |
| 8 | Площадь рабочей поверхности конфорок м2 | 0,48 |  |
| 9 | Номинальная мощность ТЭНов жароч. шкафа кВт | 4,8 |  |
| 10 | Время разогрева конфорок до темп. 380*С, мин. | 40 |  |
| 11 | Терморегуляторов Т-32 | 1 |  |
| 12 | Пакетных переключателей ТПКП | 6 |  |
| 11 | Время разогрева Жарочного шкафа до температуры 270*С | 30 |  |
| 12 | Внутренние размеры жарочного шкафа, мм; Глубина Ширина Высота | 500 535 290 |  |
| 13 | Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота | 840(1050) 800 870 |  |
| 14 | Масса |  |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Плиты ПЭТ-4ШЖ,  ПЭТ-4ШЖН модульного типа и состоят: из верхнего рабочего модуля и жарочного шкафа.  Имеют прямоугольные ТЭНовые конфорки регулируемые по высоте регулировочными гайками, установленные на каркасе верхнего рабочего модуля. Рабочие поверхности конфорок регулируются  в одной плоскости со столешницами  плиты .

2

Конфорки включаются ступенчатым переключателем ТПКП, с помощью которого осуществляется плавное регулирование мощности. При установке ручки переключателя в положение "1"включается слабый режим работы конфорки, при установке ручки переключателя в положение ""2" включается средний режим работы и при установке ручки переключателя в положение "3" конфорка включается на  максимальный  нагрев. Для отключения конфорки ручка переключателя устанавливается в положение "0". Переключатели находятся на передней панели рабочего модуля и снабжены световым индикатором для визуального наблюдения.

Плита оборудована выдвижным поддоном, предназначенным для сбора пролитой на конфорки жидкости.

- Светодиоды указывают на наличие напряжения на конфорках

Плита снабжена регулируемыми опорами, которые предназначены для ее регулировки в горизонтальном положении на рабочем месте.

Жарочный шкаф  представляет собой выдвижную  камеру, наружная часть которого заполнена теплоизоляционным материалом и обернута алюминиевой фольгой. Нагрев камеры шкафа осуществляется нагревательными элементами — ТЭНами, расположенными  внутри жарочного шкафа сверху и снизу.

Нижний блок ТЭНов накрыт подовым листом. Шкаф имеет дверцу, плотность закрывания которой обеспечивается пружиной, установленной внутри дверцы. Шкаф снабжен двумя переключателями для ступенчатого регулирования мощности каждой группы ТЭНов: верхней  и нижней. А также оборудован датчиком — реле температуры  для автоматического поддержания в камере заданного температурного режима.      Лимб терморегулятора проградуирован в пределах 100-300°С. На панели приборов находится световой индикатор.

При нагреве жарочного шкафа индикатор горит, а при достижении заданной температуры в шкафу гаснет. Плита оборудована столешницами.  Боковые столешницы съемные, они служит для увеличения рабочей поверхности и удобства размещения наплитной посуды. Для технического обслуживания или замены переключателей и Терморегулятора температуры необходимо отвернуть винты  и откинуть панель приборов  на себя. Для подключения  плиты к электрической  сети с правой стороны имеется съемный люк

Схема подводки электропитания представлена на рис.2.

Принципиальная электрическая схема плиты представлена на рис.3.

- 5.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, работающие с плитой, должны пройти инструктаж по правилам эксплуатации и ухода за оборудованием, знать правила техники безопасности. К установке, техническому обслуживанию и ремонту плит допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить указанные работы.

При работе с плитами соблюдайте следующие правила техники безопасности:

- Во избежание ожогов быть осторожными при установке и снятии наплитной посуды и при открывании дверцы шкафа; не допускайте поливания на поверхность конфорок жидкостей. Помните, что температура рабочей поверхности конфорок не менее 380 °С, а температура воздуха в жарочном шкафу достигает 300°С !

- При замыкании электропроводки на корпус и автоматическом отключении вводной коммутационной аппаратуры включить плиту можно только после устранения специалистами всех неисправностей.

- При обнаружении неисправностей вызывайте представителя специализированной организации по обслуживанию данного оборудования.

- Следите за исправностью электропроводки и заземления.

- Перед санитарной обработкой и остановкой на ремонт переключатели конфорок, шкафа и ручку терморегулятора  температуры установить в положение «0» и отключить электропитание.

- производить чистку и устранять неисправности при работе плиты;

- искусственно охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;

- держать включенными на полной мощности  незагруженные конфорки и жарочный шкаф;

- Общие требования безопасности

- Не допускается использование плиты в пожароопасных и взрыва — опасных зонах, установка плиты ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов.

- К плите должен быть проход шириной не менее 1 м.

- Ток утечки при рабочей температуре не превышает 5,0 мА.
                                                   Категорически запрещается:

- включать плиту в электросеть без заземления;

- оставлять включенную плиту без присмотра;

- работать на плите при отсутствии поддона под блоком конфорок;

- оставлять плиту включенной при ее санитарной обработке;

- для очистки панелей, обечайки, поверхности конфорок и внутренней части жарочного шкафа применять водяную струю.

3

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ.   ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1.	Общие указания.

Технологический монтаж, пусконаладочные работы и дальнейшее техническое обслуживание должны производиться только представителями специализированных организаций по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. Помещение, где устанавливается плита, должно иметь вытяжную вентиляцию силовой ввод и подвод воды. При монтаже плиты в стационарной проводке должна быть предусмотрена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая от пожароопасных факторов — короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения. Присоединение плиты к электросети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на сеть.

- 6.2.	Монтаж плиты.

Монтаж производите в следующей последовательности:

- Внимательно осмотрите  состояния  упаковки она недолжна, иметь внешних повреждений следует распаковать плиту, удалить  антикоррозийную смазку растворителем или промыть  моющими средствами: растворами с пассиваторами, -  с  последующей  сушкой;

- проверьте надежность крепления коммутирующей аппаратуры и всех электромонтажных соединений и при необходимости подтяните их;

- необходимо снять защитную пленку с поверхности

- проверьте состояние конфорок (они не должны иметь трещин) и работу дверцы шкафа;

- установите плиту на рабочее место так, чтобы положение трубы подвода кабеля соответствовало рис. 3; выровняйте плиту  по уровню, чтобы поверхность конфорок занимала горизонтальное положение;

- проверьте сопротивление изоляции плиты — оно должно быть не менее 2 МОм;

- надежно заземлите плиту, присоедините заземляющий проводник к специальному болту, установленному на нижней части каркаса у клемного блока;

электропитание подведите к установленному внутри плиты клемному блоку (см. рис.3) и подключите согласно принципиальной схеме. Для доступа к клемному блоку необходимо отвернуть болт и снять защитную крышку (15) (см. рис. 1). При подключении обязательно учитывать фазировку фазного и нулевого провода. Подключение плиты выполнить стационарно

- Таблица 3

| № | наименование | Плавкие предохранители | Автоматические выключатели | марка, число и номинальное сечение жил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПЭТ-4ШЖ, ПЭТ-4ЖШН | 31А | 31А | ПСГ 5х4 |

Сдача в эксплуатацию плиты оформляется актом по установленной форме, подписанным представителями монтажной организации и покупателем. Дата, указания в акте, является началом отсчета гарантийного срока эксплуатации.

- 6.3.	Пуск (опробование).

Перед первоначальным пуском, после установки, плиты необходимо просушить ТЭНы жарочного шкафа и конфорок: для этого установить ручки переключателей в положение "1" и установить терморегулятор температуры   на отметку  "100" и оставить их в таком состоянии на 1,5 -г- 2 часа.

- 6.4.	Подготовка к работе.

- Перед началом работы с плитой:

- осмотрите переключатели конфорок, жарочного шкафа, лимб терморегулятора  жарочного шкафа и установите их в положение «0»;

- проверить целостность и надежность заземления плиты и конфорок

- проверьте наличие поддона под блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа;

- подайте напряжение на плиту — включите рубильник на распределительном электрощите.

- 6.5.	Порядок работы с конфорками.

- установите ручки переключателей конфорок в положение «3» (сильно);

- разогрейте конфорки до рабочей температуры, примерно в течение 40 минут;

- после разогрева конфорок установите ручки переключателей в положение «2» (средне) или «1» (слабо) согласно требованиям технологии приготовления пищи и загружайте конфорки наплитной посудой.

- 6.6.	Порядок работы с жарочным шкафом.

- установите ручки переключателей шкафа в положение «3»; установите лимб терморегулятора температуры на необходимую для приготовления пищи температуру, при этом загорится сигнальная лампа на панели приборов. Полуфабрикаты уложите на смазанные маслом противни.

5

- после того, как погаснет сигнальная лампа, произведите загрузку шкафа противнями с полуфабрикатами.

- отключайте или включайте, по мере необходимости, верхние или нижние ТЭНы;

- открывайте дверцу шкафа на возможно меньшее время, в целях обеспечения минимальных потерь тепла.

- 6.7.	Окончание работы.

- отключите конфорки и шкаф установкой ручек соответствующих переключателей в положение «0»;

- отключите плиту от сети на электрощите;

- произведите, если это необходимо, санитарную обработку конфорок, обечайки, панелей, поддона и противней после их охлаждения.

Внимание! Следует помнить, что длительное включение незагруженной конфорки на сильный нагрев значительно сокращает срок ее службы.

На рабочей поверхности конфорок не допускается размещение наплитной посуды с продуктами суммарным весом более 150 кг.

Рис. 2.

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема.

7

- 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Общие указания.

Основным видом технического обслуживания (ТО) электрических плит является межремонтное обслуживание. Это повседневный уход за плитой в процессе ее эксплуатации. Производится между плановыми ремонтами работниками, осуществляющими эксплуатацию плиты.

К плановым ремонтам относят ТО и текущий ремонт (ТР). Плановые ремонты проводят представители специализированной организации —электрослесари III — IV разрядов, имеющие квалификационную группу по электробезопасности  не ниже третьей.

ТО и ремонт плиты рекомендуется осуществлять по следующей схеме: ТО проводится один раз в месяц, ТР один раз в шесть месяцев.

- 7.2. При техническом обслуживании проводят следующие работы:

- произвести осмотр плиты;

- выявить неисправность плиты путем опроса обслуживающего   персонала;

- отключить плиту от электросети;

- проверить техническое состояние плиты (проверка крепления электропроводки, панелей, заземления, токоведущих частей и т.п.);

- устранить выявленные мелкие неисправности;

- очистить от загрязнения подконфорочное пространство и поддон.

А также при необходимости:

- проверка исправности электронагревательных элементов жарочного шкафа и их замена;

- зачистка контактных соединений электроаппаратуры;

- регулирование механизма фиксации дверцы жарочного шкафа.
Текущие ремонты проводятся представителями специализированной

организации на месте установки плиты. При ТР проводят полный перечень работ, входящих в ТО, а также замену и восстановление (при необходимости) изношенных деталей, сборочных единиц для полного восстановления основных эксплуатационных параметров.

- 8. ОСНОВНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфорки не нагреваются. Переключа- тели включены. Сигнальная лампа горит | Неисправен переключатель. Неисправна конфорка |  | При проворачивании ручки затянуть винт или заменить ручку. Заменить переключатель. При обгорании концы провода зачистить или заменить на новые. Подтянуть винты клеммного блока. При наличии трещин на конфорках и неисправности спиралей заменить конфорки на новые. |  |
| Конфорка слабо нагревается. Переключатель в поло жении "3" | Неисправна одна из спиралей конфорки. |  | Заменить спираль. |  |
| Шкаф нагревает- ся слабо. Переключатель в положении "3" | Неисправен один из переключателей. Перегорели ТЭНы. |  | При необходимости подтянуть винты, за- чистить или заменить провода. Заменить переключатели. Заменить неисправные ТЭНы. |  |
| Шкаф перегревается. Переключатель в положении "3". | Неисправен датчик — реле температуры. |  | Заменить датчик — реле температуры. |  |
| Шкаф не нагревается. Переключатели включены. | Неисправны переключатели. Обрыв провода. Перегорели ТЭНы. |  | Заменить переключатели. Устранить обрыв. Заменить ТЭНы. |  |
| Неплотное прилегание двери шкафа. |  |  | Подтянуть пружину. |  |
| Самопроизвольное открывание двери шкафа. | Сломалась петля |  | Вскрыть дверь и заме нить петлю. |  |
| При включении шкафа камера нагревается, а сигнальная лампа не горит. | Перегорела лампа. Нарушен электрический контакт соединении. |  | Заменить лампу. Восстановить контакт соединений. |  |

- 9. УПАКОВКА,  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1.	Для предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков во время транспортирования плита с паспортом упакована в защитный ящик. Руководство по эксплуатации находится в полиэтиленовом
пакете и уложено в камеру шкафа.

По согласованию с заказчиком допускается упаковку плиты в защитный ящик не производить.

- Транспортирование плит может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений в два яруса.

- Плита на складе должна храниться в упакованном виде в вертикальном положении в два яруса при температуре от — 30 С до +40 С, при относительной влажности не более 80% при 20 С и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материалы плиты.

- 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита электрическая   ПЭТ-4ШЖ,  ПЭТ-4ЖШН    заводской  номер     _________

соответствует  техническим  условиям ТУ—5151—001 —13916769-2015   и  сертификату соответствия.

Дата    выпуска      _________________

Штамп ОТК  ____________________

Подпись лица, ответственного за приемку ___________________________

- 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие плиты электрической серии ПЭТ требованиям технических условий

ТУ—5151—001 —13916769-2015 при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и проведения технического обслуживания специализированными организациями.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода плиты в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. Срок службы плиты 10 лет (при односменной работе). При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки плиты.

В течение гарантийного срока службы изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей плиты, произошедших не по вине потребителя.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда плита вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указных в данном руководстве по эксплуатации.

Время нахождения плиты в ремонте в гарантийный срок не включается. В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить плиту в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

Свои отзывы и пожелания просим направлять по адресу:

607655, Нижегородская  область, г. Кстово, ул. Первого Мая, стр. 1, тел. 8(8312) 96-12-64 /65/66/

9