РОССИЯ

МОРОЗИЛЬНАЯ СТОЛЕШНИЦА

Паспорт

и руководство по эксплуатации

ТУ 5151-011-49889137-06

Профессиональное кухонное оборудование из нержавеющей стали

2017 г.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендует ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

- СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назначение изделия..………………………………………………………. - Технические характеристики…………………………………....……… - Устройство и принцип работы...………………………………………… - Меры безопасности……………….………………………………………… - Подготовка изделия к работе…………………………………………….. - Порядок работы…………………………..……….………………………… - Техническое обслуживание………………………………….…….......... - Возможные неисправности и методы их устранения………....... - Гарантийные обязательства……………………………………………… - Сведения о рекламациях.……………………………………………….. - Свидетельство о приемке и продаже……..…………………………. - Отметка о проведении монтажных и пусконаладочных работ. - Отметки о проведении технического обслуживания.…………… Приложение…………………………………………………………………………… ВВЕДЕНИЕ Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия. Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте. Изготовитель постоянно изучает опыт эксплуатации выпускаемой продукции у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию. Также изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в паспорте данного изделия. 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Морозильная столешница (далее изделие) предназначена для выкладки, демонстрации и раздачи замороженных продуктов. Используется на предприятиях общественного питания в стойке самообслуживания, так и для торговых предприятий, где устанавливается в прилавки самообслуживания. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Ед. измер. | Габаритная длина, мм |  |  |  |  |  |
|  |  | 705 | 1025 | 1355 | 1685 |  |  |
| Полезная площадь ванны: | м² | 0.33 | 0,5 | 0,7 | 0,83 |  |  |
| Габаритная ширина ванны | мм | 590 |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха на поверхности столешницы | ° С | от -4 до 0 |  |  |  |  |  |
| Компрессор DUNFOSS/ACC | К-во | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Хладагент | Марка | R404/R134 | R404/R134 | R404/R134 | R404/R134 |  |  |
| Максимальная заправка хладагента | Грамм | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |
| Напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |  |  |
| Потребляемая мощность компрессора при -10°С | Вт | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| Хладопроизводительность при -10°С | Вт | 710 | 710 | 710 | 710 |  |  |
| Род тока |  | переменный |  |  |  |  |  |
| Установленная суммарная мощность всех энергопотребителей | КВт | 0.6 |  |  |  |  |  |
| Масса, не более | кг | 32 | 34 | 36 | 39 |  |  |

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Изделие представляет собой поверхность (столешницу), изготовленную из пищевой нержавеющей стали. Внутри столешницы пространство заполнено пеной-теплоизолятором. По центру изделия размещён холодильный агрегат.

Холодильная установка изделия – это замкнутая, герметичная система, заполненная хладагентом фреоном R134a (R404а), состоящая из холодильного агрегата, воздухоохладителя и капиллярной трубки.

Для контроля температуры и управления холодильной установкой используется контроллер (электронный регулятор) с термочувствительным датчиком. При достижении заданной температуры контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной – включает его.

Электрооборудование изделия подключается к сети 230 В через розетку, снабженную заземляющим контактом.

Фиксация изделия в прилавок осуществляется при помощи специального прижима (вкладывается при упаковке изделия).

Изделие соответствует своим эксплуатационным характе-ристикам, если в помещении соблюдаются следующие условия:

- относительная влажность 60%;

- температура воздуха от +15 до +25ºС;

- отсутствие вблизи работающего модуля источников тепла (горячие трубопроводы, воздуховоды и солнечные лучи снижают эксплуатационные характеристики ванны).

Не рекомендуется устанавливать изделие в местах:

- непосредственной близости от источников тепла (отопительные батареи, прямые солнечные лучи и т.д.)

- где вентиляционные отверстия агрегатного отделения будут закрыты.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию изделия допускаются лица прошедшие технический минимум по эксплуатации и технике безопасности при работе на торговом технологическом оборудовании.

При работе с изделием соблюдать следующие правила техники безопасности:

- не включать без заземления;

- санитарную обработку производить только на обесточен-ном изделии;

- периодически проверять исправность электропроводки и заземления;

- при обнаружении неисправностей вызвать электрика;

- при обнаружении значительной утечки фреона, немедлен-но отключить изделие, включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

- включать изделие только после полного устранения всех неисправностей.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при рабо-те изделия;

- работа без заземления;

- работа без внешней защиты;

- установка изделия ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ  К РАБОТЕ

Распаковка, установка и опробование изделия производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

Установку изделия проводить в следующем порядке:

-после проверки состояния упаковки, извлечь изделие, произвести внешний осмотр, проверить комплектность, снять защитную пленку со всех поверхностей;

- установить изделие в соответствующее место;

- надёжно заземлить изделие;

- подключить к электросети и произвести пробный пуск холо-дильной установки.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания. В паспорте заполняется раздел 12.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Включить изделие  в сеть.

- Включить главный выключатель на панели управления.

После некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера, холодильная установка включится.

- По достижению установленной температуры на поверхности столешнице – выложить замороженные продукты.

- По окончании рабочей смены отключить изделие, убрать продукты и произвести санитарную обработку ванны.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик 3-5 разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Регламентное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При техническом обслуживании изделия проводятся следующие работы:

- проверить внешним осмотром изделие на соответствие прави-лам техники безопасности;

- проверить надежность крепления контактных соединений;

- проверить изделие в рабочем режиме.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении главного выключателя, электродвига-тель агрегата не включа-ется, сигнальный индикатор выключателя не горит | Отсутствует напряжение в сети | Подать напряжение |
| Электродвигатель агрегата не включается, сигнальный индикатор выключателя го-рит. | Неисправность агрегата | Обратиться в сервисную службу |
| Электродвигатель агрегата включается, сигнальный индикатор выключателя не горит. | Сгорел сигнальный индикатор выклю-чателя | Заменить выключатель |

ВНИМАНИЕ!!! Все работы по устранению неисправностей осуществляет механик по обслуживанию холодильного оборудования.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи его через торговую сеть.  Гарантии производителя и продавца подтверждаются разделом 11 настоящего паспорта.

Внимание! Обязательным условием гарантийного обслуживания  торгово-холодильного оборудования является проведение пуско-наладочных работ специализированными сервисными организациями, имеющими Лицензию.

После проведения пуско-наладочных работ должен быть заполнен соответствующий раздел паспорта. Необходимо также ежемесячно проводить планово-предупредительный, профилактический осмотр изделия.

Отказ от гарантийных обязательств возможен в следующих случаях:

- отсутствие в паспорте отметки о проведении монтажных  и пусконаладочных работ;

- по истечении срока гарантии;

- при механических повреждениях оборудования (как внешних, так и внутренних), вызванных нарушениями правил и норм эксплуатации;

- при повреждениях вызванных стихийными бедствиями;

- при повреждениях вызванных грызунами и бытовыми насекомыми;

- при повреждениях вызванных самостоятельными попытками отрегулировать или  отремонтировать оборудование;

- при отсутствии документов на приобретение оборудования (товарная накладная, паспорт).

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации на качество изделия предъявляются в порядке и сроки, установленные законодательством, с учетом условий хранения и эксплуатации.

Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

-товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки изделия;

-паспорт изделия с отметкой о приемке изделия с производства, о продаже, о проведении пусконаладочных работ, заверенных печатями;

-акт о выявленных недостатках (унифицированная форма – ОС № 16);

-договор с организацией, осуществляющей пусконаладочные работы и лицензию этой   организации на осуществление таких работ.

По вопросу рекламаций обращаться в организацию, у которой оборудование  было приобретено.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

| № п/п | Наименование | Условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Морозильная столешница |  |  |
| 2. | Разделители для гастроёмкостей | - | - |
| 3. | Паспорт | - | 1 |

Продукция соответствует техническим условиям ТУ5151-011-49889137-06;

и признана годной к эксплуатации.

Продукция сертифицирована.

№ партии  ___________                     № холодильного агрегата ___________

Дата выпуска  ___________

Штамп О.Т.К.

М.П. Производителя

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, а/я  №  33

тел.(495) 702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан  _______________________________   ООО ТД Техно

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ____________

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.                              М.П. Продавца

Подпись покупателя ________________________

12. ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Наименование монтажной организации________________________

_________________________________________________________________

Адрес, телефон, реквизиты организации________________________ _________________________________________________________________

Лицо, ответственное за проведение работ_______________________ ____________________________

Дата сдачи в эксплуатацию_____________________________________

13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)

| № п.п | Дата проведения ТО | Ф.И.О. исполнителя | Подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение (схема электрическая)