ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Витрины холодильной «Novella»

|  | длиной 1,00 м | длиной 1,26 м |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания частотой 50 Гц, в | от 220 до 240 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 300 |  |
| Режим работы | продолжительный |  |
| Температура внутреннего объема при температуре окружающей среды от 14С до 25С | от 0С до 8С |  |
| Количество полок выкладки | 2 |  |
| Площадь выкладки, м² | 0,87 | 1,1 |
| Полезный объем витрины, дм³ | 180 | 220 |
| Расход электроэнергии за сутки при температуре окружающего воздуха 25С, кВт ч | не более 4,5 |  |
| Холодильный агент | R-134 А |  |
| Масса заправляемого холодильного агента, кг | 0,120 | 0,130 |
| Мотор-компрессор | Embraco Aspera NE 1121 Z (или аналог) |  |
| Электронный блок управления | Eliwell ID 974 |  |
| Лампы, применяемые для освещения витрины | люминесцентные 30вт |  |
| Масса, кг не более | 60 | 75 |
| Габаритные размеры витрины,  4 мм: |  |  |
| Высота (с опорными ножками) | 950 |  |
| Ширина | 1010 | 1260 |
| Глубина | 555 |  |
| Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата | имеется |  |

Наружные и внутренние детали витрины «Novella» окрашены порошковой краской

RAL 9006 и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 202, полочки стеклянные, верхняя крышка витрины окрашенная.

Витрины «Novella» имеют статическое охлаждение и полностью охлаждаемый внутренний объем витрины.

Освещение осуществляется с помощью одной лампы ЛБ-30, установленной вне охлаждаемого объема под верхней крышкой витрины и пускового устройства со стартером.

Витрины упакованы в деревянную обрешетку. Доставка до транспортной компании.

Размеры витрины Новелла