Картофелечистка: PPJ 10-20 CE

Машина для чистки мидий: LCJ 10 CE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

# Введение

- Настоящее Руководство написано в целях предоставления заказчику всех данных по машине и стандартам, касающихся её самой, а также инструкций по эксплуатации и обслуживанию, что даёт возможность эффективной работы с ней на протяжении всего срока её службы.

- Настоящее Руководство необходимо вручить всему персоналу, который осуществляет эксплуатацию и обслуживание аппарата.

ИНДЕКСНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Введение	2

Глава 1 – Данные о машине	4

1.1. Общие меры безопасности	4

1.2. Предохранительные устройства, установленные на машине	4

1.3. Описание машины	5

1.3.1. Общее описание	5

1.3.2. Конструктивные особенности	5

1.3.3. Узлы и детали машины	6

Глава 2 – Технические данные	7

2.1. Габариты, вес, характеристики…	7

Глава 3 – Получение машины	8

3.1. Отгрузка машины	8

3.2. Осмотр упаковки по получению	9

3.3. Утилизация упаковки	9

Глава 4 - Установка	9

4.1. Размещение машины	9

4.2. Электрические соединения	10

4.2.1. PPJ/LCJ/PCJ с однофазным двигателем	10

4.2.2. PPJ/LCJ с трёхфазным двигателем	11

4.3. Электромонтажные схемы	12

4.3.1. Схема однофазного подключения	12

4.3.2. Схема трёхфазного подключения	13

4.4. Регламентная проверка	13

Глава 5 – Эксплуатация машины	14

5.1. Органы управления	14

5.2. Загрузка и обработка продукта	14

Процесс обработки продукта	15

Разгрузка обработанного продукта	15

Глава 6 – Процедуры регламентных чисток	16

6.1. Общие положения	16

Глава 7 – Техническое обслуживание	17

7.1. Общие положения	17

7.2. Приводной ремень	17

7.3. Опоры	17

7.4. Кабель (шнур) электропитания	17

Глава 8 – Разборка картофелечистки	18

8.1. Выведение аппарата из эксплуатации	18

8.2. Утилизация	18

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрация 1. Покомпонентный состав картофелечистки.	6

Иллюстрация 2. Общий вид картофелечистки.	7

Иллюстрация 3. Описание упаковки	8

Иллюстрация 4. Схема слива.	10

Иллюстрация 5. Паспортная табличка	11

Иллюстрация 6. Схема однофазного подключения.	12

Иллюстрация 7. Схема трёхфазного подключения.	13

Иллюстрация 8. Вращение головки.	14

Иллюстрация 9. Положение органов управления.	14

Иллюстрация 10. Загрузка продукта.	15

Иллюстрация 11. Разгрузка готового продукта.	16

Иллюстрация 12. Разборка картофелечистки.	17

# Глава 1 – Данные о машине

## 1.1. Общие меры безопасности

- Эксплуатировать машину имеет право только подготовленный персонал, ознакомленный во всех деталях с правилами техники безопасности, представленными в настоящем Руководстве.

- При смене персонала следует немедленно организовать соответствующую подготовку новых операторов.

- Даже если все предохранительные устройства установлены на машину и находятся в работоспособном состоянии, не помещайте руки вблизи движущихся частей и избегайте касаний её мокрыми или влажными руками.

- Перед проведением операций по обслуживанию или чистке полностью обесточьте аппарат.

- Перед началом операций по обслуживанию или чистке – при снятых и отключённых предохранительных устройствах и щитах – скрупулёзно оцените остаточные риски.

- В ходе операций по обслуживанию и чистке не отвлекайтесь на посторонние действия.

- Регулярно проверяйте состояние силового кабеля: для предотвращения потенциального риска рекомендуется полностью размотать кабель и не допускать его скручивания. Изношенный или повреждённый кабель может представлять серьёзную опасность поражения электрическим током. Не подвергайте провод сжатию; не допускайте его соприкосновение с горячими или же острыми предметами; не тяните за провод, если хотите выдернуть вилку из розетки.

- Если в аппарате появляются признаки неисправности либо происходит его отказ, откажитесь от эксплуатации машины и не пытайтесь произвести её ремонт своими силами. Вместо этого свяжитесь с Центром Технической помощи, чей адрес указан на обратной стороне обложки настоящего Руководства.

- Комбинацию кнопок OUT (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) и START (ПУСК) следует использовать только для разгрузки обработанного продукта.

- Машину необходимо применять только для чистки картофеля/мидий/репчатого лука.

Производитель не несёт ответственность за

  - случаи неправильного обращения с машиной или же установки предохранительных устройств неуполномоченным на то персоналом;

  - последствия замены узлов и деталей машины неоригинальными запчастями;

  - несоблюдение положений инструкций, содержащихся в данном Руководстве;

  - обработку поверхностей аппарата неподходящими для этого средствами (огнеопасными, вызывающими коррозию или вредными).

## 1.2. Предохранительные устройства, установленные на машине

Предохранительные устройства, защищающие операторов от опасности поражения электрическим током, соответствуют нормам EN 60335-1, EN 55014 и положениям Директив 72/23/СЕЕ, 89/336/СЕЕ. Механические предохранительные устройства соответствуют положениям Директивы 98/37/СЕЕ (ЕЭК – Европейской Экономической Комиссии).

Аппарат оборудован:

- пусковым устройством, состоящим из платы управления с защитой, выполненной в соответствии с нормами IP 34, 24 вольт, которое обеспечивает

- включение и выключение машины;

- процесс управления выгрузкой продукта;

- процесс управления работой концевых микровыключателей;

- микровыключателем, который останавливает машину в случае открывания крышки или разгрузочного люка (см. илл. 1) и не допускает повторного пуска аппарата, если указанные крышка или люк не возвращены на место;

- устройством энергонезависимой памяти в цепи управления, которое требует повторный пуск аппарата в случае неожиданного отключения электроэнергии; в этом случае пуск машина осуществляется только с помощью кнопки ПУСК.

Кроме того, на верху аппарата установлена прозрачная крышка, через которую можно безопасно наблюдать процесс обработки продукта.

## 1.3. Описание машины

### 1.3.1. Общее описание

Линия профессиональных аппаратов PPJ/LCJ CED спроектирована и произведена специалистами нашей компании так, чтобы

- гарантировать максимальную безопасность в ходе эксплуатации, чистки и обслуживания;

- гарантировать соответствие самым строгим гигиеническим требованиям, что достигается тщательным отбором материалов, контактирующих с продуктами питания, и устранением острых кромок, вступающих в контакт с продуктами; этим, кстати, достигается ещё одно преимущество, а именно: упрощение и повышение качества чистки (мойки) аппарата;

- обеспечить надёжность и устойчивость узлов и деталей;

- обеспечить максимальное снижение шумности благодаря применению ременной передачи.

### 1.3.2. Конструктивные особенности

Профессиональный аппарат I PPJ/LCJ сделан из стали марки AISI 304.

Разгрузочный люк сделан из полированного алюминия, регулируемые опоры – из нержавеющей стали, крышка – пластмассовая. Бункер сделан из стали марки AISI 304; рабочая пластина - алюминиевая, диск – стальной; марка стали AISI 304. Внутренние стенки контейнера покрыты абразивным полимером, что обеспечивает повышенную степень очистки обрабатываемого продукта.

### 1.3.3. Узлы и детали машины

#### Иллюстрация 1. Покомпонентный состав картофелечистки.

Легенда:

| 1. | Кнопочная панель |
| --- | --- |
| 2. | Бункер |
| 3. | Шарнир блока крышки |
| 4. | Ёмкость |
| 5. | Шарнир блока ёмкости |
| 6. | Технический люк |
| 7. | Опоры |
| 8. | Фланцевые опоры |
| 9. | Корпус |
| 10. | Разгрузочный люк |
| 11. | Крышка |
| 12. | Питающий штуцер |
| 13. | Ручка |
| 14. | Подставка |
| 15. | Грохот |

Примечание: Для сбора отходов в подставке возможно размещение ещё одного грохота.

# Глава 2 – Технические данные

## 2.1. Габариты, вес, характеристики…

#### Иллюстрация 2. Общий вид картофелечистки.

Таблица 1. Размеры и технические особенности аппарата

Модель

Ед.изм.

1-ф. т.

3-ф. т.

Питание

230 В/50 Гц

230-400 В/50 Гц

Размер А

Размер В

Высота С

Высота D

мм

мм

мм

мм

Объём

кг

Производит-сть

кг/ч

Двигатель

л.с.

Мощность

ватт

Вес-нетто

кг

Уровень шума

дб

ВНИМАНИЕ: Заводские настройки электрики машины указаны на паспортной табличке (см. на тыльной стороне аппарата). Перед подключением картофелечистки ознакомьтесь с инструкциями Раздела 4.2. «Электроподключение».

# Глава 3 – Получение машины

## 3.1. Отгрузка машины

(см. илл. 3)

Картофелечистка отгружается с наших складов в упаковке, отвечающей всем необходимым стандартам. Упаковка состоит из:

- внешней коробки из прочного картона и деревянной паллеты;

- собственно машины;

- настоящего Руководства;

- сертификат соответствия нормам СЕ.

При отдельном заказе:

- подставка с грохотом.

#### Иллюстрация 3. Описание упаковки

## 3.2. Осмотр упаковки по получению

После получения упаковки - и при отсутствии признаков внешних повреждений – откройте упаковку и проверьте целостность комплекта поставки (см. илл. 3).

В случае если на упаковке после доставки обнаружены признаки неправильного обращения, падения или же заметны вмятины, необходимо известить об этом компанию-перевозчика в течение 3 суток со дня доставки, указанного в документах; кроме этого следует представить подробный письменный отчёт, где указать все повреждения, нанесённые аппарату. Не переворачивайте упаковку вверх дном! При перемещении удостоверьтесь в том, что упаковка надёжно закреплена в четырёх основных точках; при этом держите упаковку параллельно полу.

## 3.3. Утилизация упаковки

Части упаковки (картон, паллеты, пластиковые и пенополиуретановые крепёжные скобы и полосы) производятся как обычные твёрдые городские отходы; поэтому они легко поддаются утилизации.

В случае если машина устанавливается в стране, где действуют особые нормы и стандарты утилизации, производите указанные действия в соответствии с действующим в стране законодательством.

# Глава 4 - Установка

## 4.1. Размещение машины

При выборе места установки необходимо принимать во внимание габаритные размеры, приведённые в Таблице 1 (с учётом, разумеется модели). Поэтому поверхность установки должна быть достаточно широкая, ровная и сухая.

Заранее подготовьте сливную трубу диаметром 60 мм, которую прикрепите ко дну машины; на полу устройте уловитель сточной воды или напольную решётку для сбора воды, удаляемой из машины.

Кроме того, машину необходимо разместить как можно ближе к водопроводному вентилю (диаметр 12 мм), что позволит легко и безопасно подключить питающую трубу (см. илл. 4).

Загрузка Ø12

Слив

Выс. 910 мм

#### Иллюстрация 4. Схема слива.

После размещения машины зафиксируйте её к полу с помощью установочных винтов на фланцевых опорах (см. илл.). Обратите внимание на то, что аппарат должен находиться в неагрессивной среде с максимальным уровнем влажности 75% и температурой от +5ºС до +25ºС, то есть, в любом случае, в среде, которая не вызывает сбои в работе машины.

## 4.2. Электрические соединения

### 4.2.1. PPJ/LCJ/PCJ с однофазным двигателем

На машине установлен силовой кабель поперечным сечением 3х1,5 мм2, длиной 1,5 м.

С помощью вилки СEI с голубым проводом подключите машину к сети с характеристиками 230В/50 Гц, разместив между аппаратом и сетью магнитотермический дифференциальный выключатель на 10А, с ΔI = 0,03А. При этом убедитесь в надёжности системы заземления машины.

Не забудьте проверить соответствие характеристик питающей сети в месте установки значениям, указанным в паспортной табличке (илл. 5).

Модель

Сер. №

Мощность, ватт

Мощность двигателя, л.с.,

Напряжение, вольт,

Вес, кг,

Год изготовления

Ток, А,

Частота, Гц

#### Иллюстрация 5. Паспортная табличка

### 4.2.2. PPJ/LCJ с трёхфазным двигателем

На машине установлен силовой кабель поперечным сечением 5х1,5 мм2, длиной ≈1,5 м.

С помощью вилки СEI подключите машину к трёхфазной сети с характеристиками 400В/50 Гц, разместив между аппаратом и сетью магнитотермический дифференциальный выключатель на 10А, с ΔI = 0,03А. При этом убедитесь в надёжности системы заземления машины.

Перед окончательным подключением аппарата к трёхфазной питающей сети проверьте направление вращения головки, нажав кнопку ПУСК (см. илл. 9) и сразу же после этого – кнопку СТОП.

Направление вращения головки (его можно наблюдать через отверстие разгрузки) должно быть против часовой стрелки. Если это не так, поменяйте местами два из трёх силовых проводов в вилке, либо розетке (см. илл. 8).

Трёхфазный двигатель работает при напряжении 230 В либо 400 В. Если специально этот пункт не оговорён, подключение должно производиться под напряжение 400 В. Для подключения к трёхфазной сети с напряжением 230 В обратитесь к специалистам Центра Технической поддержки.

## 4.3. Электромонтажные схемы

Кн. ВКЛ.Кн. ВЫКЛ.

Таймер

5’

Кнопка разгрузки

Микровыкл. люка

Микровыкл. крышки

Т = зелёный/чёрный

М = голубой/чёрный

AR = красный

С = белый

МА = чёрный

Э/питание

Смена напряжения

4.3.1. Схема однофазного подключения

#### Иллюстрация 6. Схема однофазного подключения.

### 4.3.2. Схема трёхфазного подключения

Кн. ВКЛ.Кн. ВЫКЛ.

Т = зелёный/чёрный

М = голубой/чёрный

AR = красный

С = белый

МА = чёрный

Таймер

5’

Кнопка разгрузки

Микровыкл. крышки

Микровыкл. люка

Э/питание

Смена напряжения

#### Иллюстрация 7. Схема трёхфазного подключения.

## 4.4. Регламентная проверка

Перед началом проверки удостоверьтесь в том, что верхняя крышка и разгрузочный люк надёжно заперты. После этого приступайте к проверке работоспособности машины, для чего:

- удостоверьтесь в том, что верхняя крышка и разгрузочный люк надёжно заперты;

- нажмите кнопку ПУСК, а затем СТОП;

- повторите операцию, проверяя направление вращения головки (должно быть против часовой стрелки) (см. илл. 8) через закрытую прозрачную верхнюю крышку;

- открыв крышку или разгрузочный люк, убедитесь в остановке машины; закрыв крышку или люк, удостоверьтесь в том, что аппарат после нажатия Вами кнопки ПУСК возобновил работу;

- для разгрузки продукта откройте дверцу разгрузочного люка и, удерживая её в таком положении правой рукой, левой нажмите одновременно кнопки ИЗВЛЕЧЕНИЕ и ПУСК на кнопочной панели; посредством центробежной силы начнётся выгрузка картофеля из машины (см. илл. 11).

#### Иллюстрация 8. Вращение головки.

# Глава 5 – Эксплуатация машины

## 5.1. Органы управления

Органы управления аппаратом размещены на кнопочной панели вверху.

| 1 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ – кнопка, предназначенная для автоматической выгрузки готового продукта. Действует только при одновременном нажатии с кнопкой ПУСК. |
| --- | --- |
| 2 | СТОП – кнопка остановки аппарата. |
| 3 | ПУСК – кнопка запуска аппарата. |
| 4 | Таймер (максимально устанавливаемое время – 5 минут). |

#### Иллюстрация 9. Положение органов управления.

## 5.2. Загрузка и обработка продукта

(см. илл. 10)

Примечание: Продукт, предназначенный к обработке, загружается на головку постепенно со стороны верхней крышки при выключенном двигателе.

Выполните следующие действия:

- убедившись в том, что разгрузочный люк надёжно заперт, загрузите продукт со стороны верхней крышки;

- удостоверьтесь в том, что машина не переполнена и что уровень загрузки не выходит за пределы, отмеченные абразивным пояском внутри аппарата;

- закройте верхнюю крышку;

- подайте воду, открыв для этого вентиль на бункере;

#### Иллюстрация 10. Загрузка продукта.

### Процесс обработки продукта

- с помощью таймера установите требуемое время обработки продукта (макс. период 5 минут);

- запустите машину, нажав кнопку ПУСК;

- при случайном открытии и/или каком-либо перемещении крышки и/или дверцы разгрузочного люка, произошедшими во время работы, аппарат немедленно остановится; после исправления ситуации нажмите кнопку ПУСК;

- подайте воду, открыв для этого вентиль на бункере;

- если машина оборудована подставкой с грохотом, не забывайте – во избежание просачивания воды - постоянно очищать поддон с отходами.

### Разгрузка обработанного продукта

(см. илл. 11)

- перекройте вентиль и поместите большую ёмкость у выпускного отверстия;

- для разгрузки продукта откройте дверцу разгрузочного люка; удерживая её в таком положении правой рукой, левой нажмите одновременно кнопки ИЗВЛЕЧЕНИЕ и ПУСК на кнопочной панели; посредством центробежной силы начнётся выгрузка картофеля из машины;

- по завершению разгрузки отпустите кнопки и дверцу люка - машина остановится.

Примечание: Не переворачивайте пустую машину.

#### Иллюстрация 11. Разгрузка готового продукта.

# Глава 6 – Процедуры регламентных чисток

Перед началом работ, описанных в данной Главе, следует отметить, что:

Линия профессиональных машин PPJ/LCJ содержит нормативные элементы электрической и механической защиты как для эксплуатационного этапа, так и для этапа чистки и технического обслуживания. И тем не менее, имеется ряд ОСТАТОЧНЫХ РИСКОВ (СЕЕ 89/392, пункт 1.7.2), которые полностью устранить невозможно. Они несут с собой определённую степень опасности травм, вызываемых неумелым взаимодействием с внешними панелями корпуса или же абразивными материалами внутри машины.

ВНИМАНИЕ: Не помещайте руки внутри работающего аппарата.

Операции по чистке и обслуживанию следует производить только на выключенной и обесточенной машине.

## 6.1. Общие положения

Перед началом процедур чистки вилку силового шнура необходимо вытащить из розетки, полностью обесточивая, таким образом, аппарат.

- Аппарат следует чистить в конце каждого рабочего дня; особое внимание, при этом, следует уделять всем узлам и деталям (снимаемым), которые прямо либо косвенно контактируют с обрабатываемыми продуктами.

- Чистке следует подвергать как внутренние, так и внешние поверхности машины: оставшиеся частицы отходов могут серьёзно навредить в дальнейшем.

- Категорически не рекомендуется чистить (мыть) машину с помощью водоочистителей, струй воды под высоким давлением, щёток и иных предметов, могущих повредить поверхности корпуса картофелечистки. Кроме того, совершенно недопустимо применение веществ, содержащих кислоты, а также агрессивные и огнеопасные компоненты.

- Если машина оборудована подставкой с грохотом, не забывайте – во избежание просачивания воды - постоянно очищать поддон с отходами.

#### Иллюстрация 12. Разборка картофелечистки.

# Глава 7 – Техническое обслуживание

## 7.1. Общие положения

Перед проведением любых операций по техобслуживанию необходимо:

Вытащить вилку шнура электропитания из розетки, обесточив, тем самым, весь аппарат.

## 7.2. Приводной ремень

Приводной ремень каких-либо регулировок не требует. Однако по прошествии 3-4 лет эксплуатации его необходимо заменить. Для этого свяжитесь со специалистами Центра Технической поддержки.

## 7.3. Опоры

Со временем опоры изнашиваются, что приводит к нарушению устойчивости аппарата. Поэтому их необходимо менять.

## 7.4. Кабель (шнур) электропитания

Не забывайте периодически проверять состояние кабеля (шнура) электропитания. Для замены свяжитесь со специалистами Центра Технической поддержки.

# Глава 8 – Разборка картофелечистки

## 8.1. Выведение аппарата из эксплуатации

Если Вы по какой-либо причине решили вывести машину из эксплуатации, удостоверьтесь в том, что ею никто больше воспользоваться не сможет. Отключите аппарат от сети электропитания.

## 8.2. Утилизация

После выведения из эксплуатации машину следует утилизировать. Для правильного выполнения всех операций, связанных с утилизацией, свяжитесь с компанией, которая занимается подобного рода действиями, и получите от неё всю необходимую информацию; узлы и детали машины разделите в строгом соответствии с материалами, из которых они произведены.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ