Руководство пользователя по установке

Модель :

UFC-F

UFC-P

HFC-F

HFC-P

EconHold-HF

EconHold-HP

EconHold-UF

EconHold-UP

Компания "Nopein Techniques" рекомендует пользоваться услугами сертифицированных технических специалистов. Перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите все разделы данного руководства и сохраните его в качестве справочного материала на будущее.

Содержание

Содержание	1

1. Введение	2

1-1. Тепловой шкаф	2

1-2. Параметры	2

1-3. Правильный уход	2

1-4. Безопасность	2

2. Монтаж	3

2-1 Введение	3

2-2 Распаковка	3

2-3 Размещение	3

2-4 Подключение электрооборудо-вания	3

3. Эксплуатация	5

3-1 Введение	5

3-2 Элементы управления и детали обору-дования	5

3-3 Работа с продуктом	6

3-4 Процедура очистки	7

3-5 Инструкции по эксплуатации распашной двери и светодиодного индикатора	8

4. Поиск и устранение неисправностей	9

4-1. Руководство по выявлению и устранению неисправностей	9

4-2. Схема электрических соединений	10

1. Введение

| 1-1. Тепловой шкаф | Тепловой шкаф относится к базовому кухонному оборудованию и предназначен для хранения блюд при оптимальной температуре и влажности в пиковые периоды обслуживания на кухнях коммерческих заведений. |
| --- | --- |
| 1-2. Параметры | - Съемная дверь - Разборные электрические детали - Режим регулировки тепла и влажности "Moist heat" - Съемный модуль управления - Конструкция из нержавеющей стали - Магнитный уплотнитель двери - Съемные стойки с поддонами для удобства мойки - Индикатор температуры - Регулируемая температура - Температурный диапазон: ±2℃ - Вместимость: 91 кг (200 фунтов) |
| 1-3. Правильный уход | Правильный уход и выполнение правил эксплуатации помогут продлить срок службы теплового шкафа. Персонал ресторанов должен пройти обучение правильной эксплуатации оборудования. Инструкции по уходу и уборке, приведенные в данном руководстве, выполняются в рамках повседневной эксплуатации оборудования. |
| 1-4. Безопасность | Подготовленные для данного руководства инструкции помогают обеспечить безопасность персонала при эксплуатации оборудования. Определение трех используемых в руководстве терминов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНО приводится ниже: |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используется для выделения важной информации |
|  | ВНИМАНИЕ Используется для обозначения потенциальной опасности, которая при несоблюдении правил может привести к материальному ущербу |
|  | ОСТОРОЖНО Используется для обозначения потенциальной опасности, которая при несоблюдении правил может привести к тяжелым травмам или летальному исходу |

2. Монтаж

| 2-1 Введение | В этом разделе приводятся инструкции по монтажу теплового шкафа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Установку этого модуля должен проводить только квалифицированный технический специалист. |
| --- | --- |
|  | ОСТОРОЖНО Защитите корпус прибора от повреждений дрелью или шурупами во избежание повреждения деталей или удара электрическим током. |
| 2-2 Распаковка | Тепловой шкаф прошел испытания, проверки и был упакован надлежащим образом, для того чтобы его доставили в место назначения в хорошем состоянии. Корпус размещен на картонных прокладках, установленных на деревянной раме. Стойки внутри корпуса находятся в картонной упаковке. Помимо этого, устройство упаковано в плотную картонную упаковку с уплотнительным материалом, поэтому хорошо переносит транспортировку. Любые повреждения оборудования во время транспортировки следует зафиксировать в присутствии представителя транспортной компании, который должен перед уходом подписать составленный акт. Для того чтобы вынуть тепловой шкаф из картонной упаковки, выполните следующее: 1. Аккуратно разрежьте cut внешние ремни. 2. Поднимите картонную упаковку над устройством. 3. Снимите устройство с картонной подкладки и рамы |
|  | ОСТОРОЖНО Будьте предельно осторожны при перемещении прибора во избежание травм персонала. Вес устройства достигает 227 кг (500 фунтов). |
|  | 4. Откройте двери и выньте упаковочный материал из-за стоек. 5. Снимите с корпуса внешнее защитное покрытие. 6. Оборудование готово к размещению и установке. |
| 2-3 Размещение | При выборе места для размещения оборудования выделите пространство для открытия и закрытия двери, а также для загрузки блюд. Для обеспечения оптимальной производительности оборудования выставьте его по уровню. Запрещается ставить что-либо сверху на корпус оборудования во избежание блокировки вентиляционных отверстий. |
|  | Поставляемый с завода тепловой шкаф рассчитан на напряжение 220В. Номинальные электрические характеристики оборудования указаны на паспортной табличке. Для устройства используют разъем с заземлением и выделенной линией электропитания, а также защитный предохранитель или автоматический выключатель подходящей мощности (номинальный ток 25 А). |

| 2-4 Подключение электрооборудо-вания | ОСТОРОЖНО Во избежание удара электрическим током обеспечьте безопасное заземление корпуса прибора в соответствии с местными электротехническими нормами. |
| --- | --- |
|  | Далее в таблице приводятся электрические характеристики для тепловых шкафов разных серий: |
|  | Модель; Вольт (В); Ватт (Вт); Ампер (А). HFC-F HFC-P; 120; 1100; 9.2. UFC-F UFC-P; 120; 2200; 18.3. HFC-F HFC-P EconHold-HP(F); 220; 1100; 5. UFC-F UFC-P EconHold-UP(F); 220; 2200; 10. HFC-F HFC-P EconHold-HP(F); 230; 1100; 4.8. UFC-F UFC-P EconHold-UP(F); 230; 2200; 9.6. HFC-F HFC-P EconHold-HP(F); 240; 1100; 4.6. UFC-F UFC-P EconHold-UP(F); 240; 2200; 9.2. |

3. Эксплуатация

| 3-1 Введение | В этом разделе приводится описание правил эксплуатации тепловых шкафов. Прочтите разделы "Введение", "Монтаж" и "Эксплуатация", убедитесь, что правильно поняли инструкции и сможете их придерживаться, до начала работы с оборудованием. |
| --- | --- |
| 3-2 Элементы управления и детали обору-дования | Кнопка включения питания с подсветкой Термометр Плавкий предохранитель Индикатор нагревания |
|  | Термометр Индикатор нагревания Кнопка «Питание» |
|  | ВНИМАНИЕ! Перед началом работы: |
|  | - Очистка и общая проверка оборудования - Нажмите на кнопку включения питания, убедитесь, что включился индикатор "Питание" и электродвигатель обдува. - Выньте и заполните поддон для воды горячей водой примерно на 2,5 см, установите поддон с водой обратно в шкаф - Установите для термостата значение 80℃（180℉）. После того как индикатор нагрева погаснет, тепловой шкаф готов к работе. - Перед тем как загружать продукты, убедитесь, что индикатор нагрева выключен. - Разместите горячую еду на лотках и установите лотки на стойки шкафа. - Вынимайте блюда в том же порядке очередности, в котором помещали их в шкаф. - Для обеспечения непрерывного поддержания температуры ЗАПРЕЩЕНО оставлять двери шкафа открытыми, открывайте двери только для загрузки и выгрузки блюд. |
|  | - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Нагрев оборудования до заданной температуры займет около 30 минут при запуске. ЗАПРЕЩАЕТСЯ загружать блюда в шкаф в течение этого времени |
| 3-3 Работа с продуктом | Индикатор нагрева Клавиатура Режим ожидания Дисплей Программа |
|  | - Дисплей: в нормальных условиях работы светодиодный дисплей отображает температуру камеры - Настройка температуры: нажмите на кнопку "SET" (ЗАДАТЬ) и удерживайте ее нажатой около 5 секунд до появления надписи "SP", после этого отпустите кнопку. Увидев, что на экране по очереди мигают надписи "SP" и "0", отрегулируйте температуру, используя кнопки ▲и ▼, и нажмите на кнопку "SET" (ЗАДАТЬ) для подтверждения настройки. После завершения настройки на светодиодном дисплее автоматически появится температура камеры. - Настройка параметров: Нажмите на кнопку "SET" и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд. Дождитесь, пока появится надпись "SP", затем появится надпись "PRG", после чего отпустите кнопку. На светодиодном экране появится надпись "rE", нажмите на кнопку "SET" (ЗАДАТЬ) в списке параметров, в котором помимо прочих находятся SP, EP и другие параметры (см. описание в приведенной ниже таблице), используйте для переключения кнопки▲ и ▼. Например, для изменения параметра SP выберите ①"SP", нажмите на кнопку "SET" (ЗАДАТЬ), на светодиодном экране появится надпись "0.0". Воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼для увеличения или уменьшения величины параметра. ②Для сохранения внесенного значения нажмите на кнопку "SET" (ЗАДАТЬ) и система автоматически вернется к списку параметров. С помощью кнопок ▲ и ▼найдите параметр "EP", после этого нажмите на кнопку "SET" (ЗАДАТЬ), чтобы выйти. ③ На экране отобразится надпись "rE"; используйте кнопки ▲ и ▼ для перехода к параметру "EP" и выхода к дисплею температуры. |
|  | Параметр; Описание; Рекомендации. SP; Настройка температуры; 82. C0; Регулировка температуры, разница между определяемым и отображаемым значением; 0. C1; Разница между начальной и конечной температурой; 2. EP; Выход из текущего рабочего интерфейса. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО вносить изменения в параметры, заданные по умолчанию. Если кнопки не используются в течение 25 секунд, на дисплее автоматически появляется интерфейс температуры. |  |

| 3-4 Процедура очистки | - Переведите все выключатели в положение "OFF" (ВЫКЛ). - Отключите подачу электропитания к шкафу. - Протрите панель управления влажной тряпкой. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не допускайте пролива воды на эту секцию оборудования. - Протрите влажной тряпкой внешний металлический корпус шкафа. ВНИМАНИЕ Запрещается пользоваться металлической мочалкой, другими коррозионно-активными веществами/ дезинфицирующими средствами с содержанием хлора, брома, йода или аммиака, во избежание повреждения нержавеющей стали и сокращения срока службы оборудования. Во избежание поломки деталей запрещается использовать подачу воды под давлением для мойки оборудования. - Откройте двери и выньте боковые стойки. Промойте стойки водой с мылом. - Тщательно вымойте внутреннюю поверхность шкафа тряпкой и мыльной водой. - Вставьте боковые стойки и поддон с водой обратно в шкаф. - Оставьте хотя бы одну дверцу открытой на ночь, чтобы оборудование полностью просохло. |
| --- | --- |

| 3-5 Инструкции по эксплуатации распашной двери и светодиодного индикатора |  |
| --- | --- |
|  | Распашная дверь и светодиодный индикатор не входят в основной комплект поставки оборудования, для распашной двери подходит только светодиодный индикатор №: Распашная дверь: 20106080014 - для половинной модели, 20106060009 для полной модели. Лампа светодиодного индикатора: 20106080015 - для половинной модели, 20106060010 - для полной модели. - Открытие распашной двери: вставьте указательный палец в круглое отверстие на двери и потяните дверь вверх. - Следите за тем, чтобы при повороте дверь не ударилась о твердые металлические предметы. - Для управления светодиодными индикаторами используется главный выключатель питания теплового шкафа; светодиодный индикатор загорается при включении питания. - Запрещается промывать светодиодные индикаторы водой. |
|  | Подходит для распашной двери HFC -P и светодиодного индикатора. |
| Распашная дверь UFC-P и светодиодный индикатор | Открытие распашной двери под углом 90° |

4. Поиск и устранение неисправностей

4-1. Руководство по выявлению и устранению неисправностей

| Неисправность | Причина | Коррекция |
| --- | --- | --- |
| При отсутствии продуктов температуры | - Двери оставлены открытыми - Задано значение термостата ниже нормы - Порвана или изношена прокладка - Хранение продуктов дольше положенного | - Двери должны быть закрытыми в периоды между загрузкой и выгрузкой продуктов - Повышение температуры - параметр SP - Замените прокладку - Не храните продукты в шкафу дольше рекомендуемого времени |
| Продукты пропитываются влагой | - Повышенная влажность внутри шкафа - Превышение срока хранения продукции | - Слейте воду из поддона для воды - Хранение продукта в течение рекомендуемого периода времени |
| Сушка продукта | - Отсутствует вода в поддоне | - Выньте поддон и заполните его примерно на 2,5 см горячей водой |
| Отсутствует нагрев до заданной температуры | - Термостат не показывает фактическую температуру - Долго открыты двери - Порвана или изношена прокладка - Неисправен тепловой вентилятор | - Используйте другой термометр для проверки температуры внутри шкафа; замените термостат, если необходимо - Не открывайте двери без необходимости - Замените прокладку - Почините или замените |
| Перегрев оборудования | - Неисправен термостат - Ошибка превышения температуры | - Почините или замените - Почините или замените |

4-2. Схема электрических соединений

XL

С

120 В

С

KM

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 1

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 2

КОНТРОЛЛЕР

EH

EH

KM

UFC-P

UFC-F

120 В

С

N

ПЭ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

HFC-P

HFC-F

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

ТЕРМОСТАТ

KM

EH

KM

N

N

ПЭ

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА

| № | Компонент |
| --- | --- |
| 1 | КЛЕММА XL |
| 2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KM |
| 3 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| 4 | ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ |
| 5 | КОНТРОЛЛЕР |
| 6 | ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |
| 7 | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ EH |
| 8 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 9 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| 10 | РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА |

ДАТЧИК

ВЕНТИЛЯТОР 2

ВЕНТИЛЯТОР 1

ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

XL

С

N

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА

| № | Компонент |
| --- | --- |
| 1 | КЛЕММА XL |
| 2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ KM |
| 3 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| 4 | ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ |
| 5 | КОНТРОЛЛЕР |
| 6 | ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |
| 7 | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ EH |
| 8 | ВЕНТИЛЯТОР |
| 9 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| 10 | РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА |

ДАТЧИК

HR

ВЕНТИЛЯТОР 1

(220-240 В)

SA

КЛЕММА

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 1

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 2

KM

HG

ТЕРМОСТАТ

KM

EH

EH

FU

XL

С

N

С

N

ПЭ

КЛЕММА

UFC-P

UFC-F

С

N

ПЭ

XL

FU

N

С

HG

KM

EH

SA

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

ДАТЧИК

KM

КЛЕММА

HFC-P

HFC-F

ДАТЧИК

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВЕНТИЛЯТОР 1

ВЕНТИЛЯТОР 2

ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| XL | КЛЕММА |
| FU | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 16А |
| EH | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 КВт |
| KM | КОНТАКТОР |
| SA | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| HR | ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |

220 240 В

КЛЕММА

ТЕРМОСТАТ

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВЕНТИЛЯТОР 1

HR

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| XL | КЛЕММА |
| FU | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10A |
| EH | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 КВт |
| KM | КОНТАКТОР |
| SA | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| HR | ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |

EconHold-UP EconHold-UF

K1

SA

KM

HR

KM

EH

(220-240 В)

ПЭ

N

С

XL

С

N

EconHold-HP EconHold-HF

(220-240 В)

XL

С

N

ПЭ

SA

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ

K1

HR

ВЕНТИЛЯТОР 1

EH

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 1

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ 2

EH

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

ВЕНТИЛЯТОР 2

ВЕНТИЛЯТОР 1

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| XL | КЛЕММА |
| K1 | EGO HOT |
| EH | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 КВт |
| KM | КОНТАКТОР |
| SA | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| HR | ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| XL | КЛЕММА |
| K1 | EGO 110 ̊C |
| EH | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1 КВт |
| KM | КОНТАКТОР |
| SA | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ |
| HR | ИНДИКАТОР НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА |