СОДЕРЖАНИЕ

A	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		2

A1	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 		3

A2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		3

A3	ТРАНСПОРТИРОВКА		3

A4	РАСПАКОВКА		4

B	УСТАНОВКА							4

C	ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ				5

D	УПРАВЛЕНИЕ							6

E	ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ					7

F	ПОИСК НЕПОЛАДОК						8

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ		9

H	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА				              	            12

A	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед установкой изделия внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Неправильная установка и замена деталей могут привести к повреждению изделия или травмам людей. Наша компания не несет ответственности за умышленное повреждение прибора, халатность, ущерб из-за несоблюдения инструкций и предписаний, а также неправильного подключения. В случае несанкционированного вмешательства в работу изделия гарантия аннулируется.

- Для дальнейших справок храните это руководство в надежном месте.

- Установку выполняет квалифицированный персонал согласно правилам и мерам безопасности, принятым в стране установки.

- Изделие предназначено для использования квалифицированным персоналом.

- В случае неполадки или отказа немедленно выключите изделие. Ремонт изделия должен выполнять только уполномоченный сервисный персонал. Используйте только оригинальные запасные части.

A1	ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

*Профессиональная купольная посудомоечная машина высокой эффективности, предназначенная для использования на промышленной кухне.

| Код | Размеры(mm) | Вес(kg) | Размеры Упаковки (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-H500 | 696x765x1485 | 120 | 720x750x1610 |

A2	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Код | EV-H500 |
| --- | --- |
| Производительность (тарелки/ч) | 1000 |
| Расход воды (л/шт.) | 2,5 |
| Общая мощность (кВт) | 9 |
| Мощность мотора (кВт) | 0,55 |
| Рабочее напряжение (В) | 380 |
| Давление воды (бар) | 4 |
| Мощность моечного бака (кВт) | 2,8 |
| Мощность бойлера (кВт) | 6 |
| Кабель (мм²) | 5x4 |
| Предохранитель (А) | 32 |
| Число программ (сек) | 60 - 90 - 120 - 180 |

A3	ПЕРЕВОЗКА

*Запрещается перемещать изделие вручную. Перевозите его погрузчиком на поддоне.

A4	РАСПАКОВКА

*Удалите и утилизируйте упаковку согласно правилам, действующим в стране установки. Контактирующие с пищей детали изготовлены из нержавеющей стали. Все пластиковые детали отмечены соответствующим символом.

*Проверьте комплектность и все детали на повреждения в ходе доставки.

B	УСТАНОВКА

*Устанавливайте изделие на устойчивую горизонтальную поверхность, не допустите переворачивания.

*Установку и обслуживание изделия должен осуществлять квалифицированный и уполномоченный компанией специалист.

*Подключение к электросети должен выполнять уполномоченный специалист.

*Проверьте, что характеристики сети совпадают с характеристиками на паспортной табличке изделия.

!

Это изделие следует подключить к заземленной розетке согласно действующим требованиям безопасности.

*Заземляющие контакт изделия подключается к заземляющему проводу ближайшего к месту установки электрического щита.

*Подключение к основному предохранителю и предохранителю от утечки выполняется в соответствии с действующими правилами.

!

!

C	ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*Не используйте изделие в местах со слабым освещением.

!

*Не касайтесь подвижных частей изделия, пока оно работает.



*Не устанавливайте изделие рядом с горючими или взрывчатыми веществами.

!

*Не запускайте изделие без нагрузки.

!

*Не загружайте изделие больше или меньше допустимой загрузки.

!

*Не пытайтесь использовать изделие без надлежащих средств защиты.

!

*В любом случае при пожаре или возгорании в месте эксплуатации изделия быстро перекройте все газовые клапаны и электрический контактор и примените огнетушитель. Никогда не тушите огонь водой.





*Гарантия не покрывает какой-либо ущерб, возникший вследствие отсутствия заземления.

!

*Не мойте в машине украшенную посуду. Серебряная посуда не должна касаться других металлов.

!

* Машина  должна эксплуатироваться под вытяжным зонтом. В противном случае, водяной пар, образующийся в ходе работы оборудования может привести к образованию влаги, которая может привести к повреждению электрических и механических частей устройства. Относительная влажность в ходе работы устройства не должна превышать 65%.

D	УПРАВЛЕНИЕ

*Панель управления;

A : Подача воды

B : Программа мойки

C : Индикатор включения

D : Индикатор нагрева воды

E : Индикатор цикла

F : Набор воды/ополаскивание

*Управление

- Меняйте воду в баке для воды три раза в день.

- Перед тем как загружать посуду в машину, ополосните ее холодной или теплой водой без моющего средства.

- Откройте кран подачи воды и включите машину.

- Чтобы удалить возможные остатки из отделения для посуды или труб, используйте пустую машину.

- Когда переключатель находится в положении «Выключено», поверните выключатель вправо в положение «подача воды». Если индикатор нагрева воды мигает, то к машине подается питание, вода набрана и нагревается.

- Откройте крышку и добавьте достаточное количество моющего средства. (Если не подключен насос для моющего средства).

- Положите грязную посуду в корзины.

- Закройте крышку и выберите программу мойки. Загорится соответствующий индикатор, и начнется мойка.

- Цикл мойки: используется горячая вода (мин. 55 °С) и моющее средство, ополаскивание горячей водой и полировка мин. 75°С.

- После цикла мойки машина переходит к автоматическому ополаскиванию.

- По окончании программы откройте крышку и достаньте корзину. Загрузите в машину новую корзину с посудой. Машина выполнит мойку и ополаскивание по выбранной программе.

- E	ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед чисткой всегда выключайте и отключайте машину от сети.

- Откройте пробку и переключите ручку в положение «Слив», чтобы слить воду.

- После каждого использования чистите все поверхности машины горячей мыльной водой, удаляйте мыльный раствор влажной тканью и протирайте насухо.

- Чистите панель управления влажной тканью, при необходимости с мягким моющим средством.

- Не используйте абразивные средства, так как они оставляют опасный осадок.

- Не брызгайте водой непосредственно на изделие, чтобы не повредить электромотор.

- РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Обслуживание проводится квалифицированным специалистом.

- Один или два раза в год очищайте от известкового налета нагреватель, внутреннюю поверхность бака мойки и водопроводных труб.

- Раз в месяц промывайте моющие и ополаскивающие сопла от известкового налета уксусом или лимонной кислотой.

- Раз в неделю чистите фильтры. После чистки затяните винт с накатанной головкой.

- Каждые 15 дней очищайте отсоединяйте и очищайте разбрызгиватели.

- Каждые 15 дней чистите пробку и сливные шланги.

F	ПОИСК НЕПОЛАДОК

| ПОСУДА ПЛОХО ОТМЫВАЕТСЯ | - Очистите фильтр, если он загрязнен. - Проверьте моющие сопла, они могут быть загрязнены осадком. - Проверьте количество моющего средства. - Если выбрана слишком короткая программа мойки, повторите программу. - Убедитесь, что температура в баке между 55°C - 65°C. - Убедитесь, что посуда правильно расположена в корзине. - Проверьте количество ополаскивателя, если необходимо, добавьте еще. - Проверьте дозировку ополаскивателя. - Убедитесь, что температура ополаскивания достигает 70°С. |
| --- | --- |

| ТУМАННЫЙ НАЛЕТ НА ЧАШКАХ | - Добавьте ополаскиватель - Проверьте количество ополаскивателя. - Доставайте посуду из корзин после мойки. |
| --- | --- |

| ПЯТНА НА ПОСУДЕ | - Используйте только не пенящиеся средства для профессиональных ПММ. |
| --- | --- |

| В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ПОСУДЫ МНОГО ПЕНЫ | - Обратите внимание, что промывные воды не быть менее 50°C. - Проверьте количество моющего средства. - Если вспенивание моющего средства используется,слейте его и промойте контейнер до пены, потеряли. |
| --- | --- |

| МЕДЛЕННО ВРАЩАЮТСЯ РУКАВА МОЙКИ ИЛИ ОПОЛАСКИВАНИЯ | - Снимите и очистите рукава. - Очистите фильтр водяного насоса. |
| --- | --- |

| ВЯЗКОСТЬ НАД СТАКАНОВ | - Уменьшите количество полировального средства. |
| --- | --- |

- Если качество мойки неудовлетворительное, - Если не работает одно из устройств защиты, - не используйте изделие.

*Если неполадки устранить не удалось, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

G	ВЗРЫВ-СХЕМА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| КОД ПРОДУКТА:HB500 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ | КОД |
| 1 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1000.001 |
| 2 | РУЧКА | Y.EMP.1000.002 |
| 3 | ФОРСУНКА МОЮЩЕГО РУКАВА | Y.EMP.1000.003 |
| 4 | ПРУЖИНА | Y.EMP.1000.004 |
| 5 | РЫЧАГ КУПОЛА | Y.EMP.1000.005 |
| 6 | КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.006 |
| 7 | ВАЛ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.007 |
| 8 | ПАТРУБОК ВЕРХНЕГО ШЛАНГА | Y.EMP.1000.008 |
| 9 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.009 |
| 10 | КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕГО РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.010 |
| 11 | ПАТРУБОК НИЖНЕГО ШЛАНГА | Y.EMP.1000.011 |
| 12 | СЕНСОР | Y.EMP.1000.012 |
| 13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.013 |
| 14 | НИЖНЯЯ КРЫШКА | Y.EMP.1000.014 |
| 15 | КНОПКА | Y.EMP.1000.015 |
| 16 | ИНДИКАТОР | Y.EMP.1000.016 |
| 17 | СЛИВНАЯ ТРУБКА ЗАГЛУШКА | Y.EMP.1000.017 |
| 18 | СЛИВНАЯ ВОРОНКА | Y.EMP.1000.018 |
| 19 | НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.019 |
| 20 | КРЫШКА НАГРЕВАТЕЛЯ ВАННЫ | Y.EMP.1000.020 |
| 21 | МАГНИТ | Y.EMP.1000.021 |
| 22 | ТРУБКА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1000.022 |
| 23 | ТРУБКА ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1000.023 |
| 24 | КОРПУС | Y.EMP.1000.024 |
| 25 | ПЛАСТИК КРЕПЛЕНИЯ ВАЛА | Y.EMP.1000.025 |
| 26 | ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА | Y.EMP.1000.026 |
| 27 | ФИЛЬТР | Y.EMP.1000.027 |
| 28 | МОТОР | Y.EMP.1000.028 |
| 29 | БАК БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.029 |
| 30 | КРЕПЛЕНИЕ ФИЛЬТРА | Y.EMP.1000.030 |
| 31 | КЛАПАН | Y.EMP.1000.031 |
| 32 | ГАЙКА ФИЛЬТРА | Y.EMP.1000.032 |
| 33 | ФИЛЬТРУЮЩИЕ СЕТКИ | Y.EMP.1000.033 |
| 34 | ПОДСТАВКА ДЛЯ КОРЗИНЫ | Y.EMP.1000.034 |

| 35 | НАГРЕВАТЕЛЬ ВАННЫ | Y.EMP.1000.035 |
| --- | --- | --- |
| 36 | ФОРСУНКА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.036 |
| 37 | ГАЙКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.037 |
| 38 | ПОДШИПНИК РЫЧАГА КУПОЛА | Y.EMP.1000.038 |
| 39 | ПОДШИПНИК НАПРАВЛЯЮЩИХ | Y.EMP.1000.039 |
| 40 | ШЛАНГ ПОДВОДА ВОДЫ НА МОЮЩИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.040 |
| 41 | ШЛАНГ ПОДВОДА ВОДЫ НА ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ | Y.EMP.1000.041 |
| 42 | ШЛАНГ НАСОСА ВАННЫ | Y.EMP.1000.042 |
| 43 | ШЛАНГ КЛАПАНА БОЙЛЕРА | Y.EMP.1000.043 |
| 44 | ПРЕССОСТАТ (датчик уровня воды) | Y.EMP.1000.044 |
| 45 | ТЕРМОСТАТ | Y.EMP.1000.045 |
| 46 | КЛЕМЫ | Y.EMP.1000.046 |
| 47 | НОЖКИ | Y.EMP.1000.047 |
| 48 | КОНТАКТОР DİL EM 01 | Y.EMP.1000.048 |
| 49 | ТРУБКА ПРЕССОСТАТА | Y.EMP.1000.049 |
| 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТЕКЛЯННЫЙ | Y.EMP.1000.050 |
| 51 | КОЖУХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | Y.EMP.1000.051 |
| 52 | ТАЙМЕР МОЙКИ | Y.EMP.1000.052 |
| 53 | ВХОД ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА | Y.EMP.1000.053 |
| 54 | КРЕПЛЕНИЕ ПОДШИПНИКА РЫЧАГА | Y.EMP.1000.054 |
| 55 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДШИПНИКА РЫЧАГА | Y.EMP.1000.055 |
| 56 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | Y.EMP.1000.056 |
| 57 | ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА НА РУЧКУ | Y.EMP.1000.057 |
| 58 | МОЕЧНЫЙ РУКАВ НА 5 ФОРСУНОК | Y.EMP.1000.058 |
| 59 | МОЕЧНЫЙ РУКАВ НА 4 ФОРСУНКИ | Y.EMP.1000.059 |
| 60 | ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РУКАВ С ОТВЕРСТИЯМИ НА КОНЦАХ | Y.EMP.1000.060 |
| 61 | ОПОЛАСКИВАЮЩИЙ РУКАВ СТАНДАРТ | Y.EMP.1000.061 |
| 62 | ГОЛОВКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ | Y.EMP.1000.062 |
| 63 | ШАЙБА ДАВЛЕНИЯ | Y.EMP.1000.063 |
| 64 | НИЖНЯЯ ПРОКЛАДКА | Y.EMP.1000.064 |
| 65 | КРЕПЕЖНАЯ ГАЙКА | Y.EMP.1000.065 |
| 66 | СЛИВНОЙ ШЛАНГ | Y.EMP.1000.066 |
| 67 | КОРЗИНА ДЛЯ ТАРЕЛОК | EMP.TB.01 |
| 68 | КОРЗИНА ДЛЯ ЛОЖЕК И ВИЛОК | EMP.KC.01 |
| 69 | КОРЗИНА ДЛЯ СТАКАНОВ | EMP.BB.01 |

H	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

| P1 | 5-ПОЗИЦИОННЫЙ КОММУТАТОР |
| --- | --- |
| S1 | МАГНИТНЫЙ СЕНСОР ДВЕРИ |
| C1 | КОНТАКТОР БОЙЛЕРА230V |
| C2 | КОНТАКТОР МОЙКИ230V |
| C3 | КОНТАКТОР КРЫШКИ230V |
| C4 | КОНТАКТОР ПОЛОСКАТЕЛЯ230V |
| T1 | ТЕРМОСТАТ БОЙЛЕРА (30-90ºC) |
| ZR1 | 5 ВРЕМЕННЫЙ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ (İNTER RR-5TG |
| T2 | ТЕРМОСТАТ МОЙКИ (30-90ºC) |
| L1 | ЛАМПА СТАРТА |
| L2 | ЛАМПА ПОЛОСКАНИЕ |
| L3 | ЛАМПА НАГРЕВА ВОДЫ |
| L4 | ЛАМПА МОЙКИ |
| PR1 | ПРЕСОСТАТЫ |
| M1 | МОТОР МОЙКИ 0,55 KW 230V |
| R1 | РЕЗИСТОР МОЙКИ 2500W 230V |
| R2 | РЕЗИСТОР БОЙЛЕРА 3000W 380V |
| F1 | ZR1 ПРЕДОХРАНИТЕЛ 500MA |
| V | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 220В |