ПАСПОРТ

Тестоделитель HKN-SPA36

Характеристика:

Тестоделитель HKN-SPA36 разработан специально для точного разделения теста или начинки на равные куски весом не менее 30 г и не более обозначенного в таблице масс. Устройство обладает необходимой функциональностью, простотой в обращении и высокой эффективностью.

Использование:

Подключите устройство к сети; поместите делительный лоток на рабочий стол, нажмите на кнопку пуска, рабочий стол поднимается снизу и затем возвращается в исходное положение. На этом рабочий цикл завершается. ЕСЛИ рабочий стол автоматически переключается в положение остановки, прежде всего выключите устройство, затем поменяйте фазу электропитания.

Техническое облуживание:

Регулярно производите чистку устройства. Не повредите путевой выключатель. В процессе деления посчитайте общий вес теста, разместите его на делительном лотке, равномерно распределите тесто и затем поместите лоток на рабочий стол. Не извлекайте делительный лоток из рабочего стола до его автоматической остановки.

1. Расположите двухполюсный или трехполюсный воздушный переключатель на стене на высоте 1,2 метра рядом с устройством.

2. Подключите устройство к электросети в соответствии с данными на паспортной табличке. Подключение к напряжению должно производиться профессиональными специалистами.

3. Подключите кабель 57 стандарта IEC60245(YZW).

4. Чистка и техническое обслуживание должны производиться после выключения устройства. Протирайте устройство тряпкой. Распылять воду запрещено.

Технические данные:

| МОдель | Напряжение | Мощность двигателя (кВт) | Габариты (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| HKN-SPA36 | ~220В/50Гц | 0,75 | 530*440*1285 |