Вафельница HX-2208

Руководство пользователя

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием

Производитель:  Guangzhou Unique Catering Equipment CO.,LTD.

No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

Технические характеристики

| Модель | Размеры | Напряжение | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| HX-2208 | 330*365*235 мм | 220 В | 1,75 кВт |

Оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата.

Установка

1. Установите аппарат в чистом, сухом, хорошо проветриваемом месте на ровную горизонтальную поверхность. Аппарат предназначен для использования в помещении при невысокой относительной влажности. Иные условия ухудшают изоляцию электрических компонентов. При необходимости установите вентиляционное оборудование.

2. В целях безопасности необходимо установить автоматический выключатель номиналом 5–10 А, с надежным заземляющим устройством, устройством дифференциального тока для защиты персонала. Без них использовать устройство нельзя. Если используется кабельная розетка, заземление должно подключаться не далее 1 метра, необходима стандартная кабельная розетка на 5–10 А.

Подготовка и использование

1. Подключите к электрической сети с надлежащими характеристиками, нажмите на выключатель. Индикатор питания горит до начала следующего этапа, температура регулируется автоматически. Температура не может превышать 250 градусов. Таймер поворачивается только по часовой стрелке. Если поворачивать таймер против часовой стрелки, его можно повредить. Время на таймере устанавливается на 0–5 часов, средняя температура 190 °С, через три минуты устройство готово к работе. Смажьте поверхность с помощью кисти с небольшим количеством масла.

2. В конце рабочего дня очистите корпус аппарата. В целях безопасности перед чисткой отключите аппарат от сети. Не мойте его водой, протрите сухой тканью или лопаткой.

3. Аппарат используется в течение длительного времени. В случае износа и отказа аппарата, использовать его нельзя. Если аппарат неисправен, обратитесь к квалифицированному электрику для диагностики и ремонта.

Приготовление теста

Тесто заливается в блендер, равномерно перемешивается и наливается в дозатор.

Перемешивать яйца до однородности в течение 20 секунд на высокой скорости.

Добавить сахар и воду, сгущенное молоко, жир распределится равномерно.

Добавить разрыхлитель, перемешивать 3 секунды. Затем добавить растительное масло, муку, крахмал. перемешивать смесь в течение 20 секунд до однородности.

Через 30-60 минут перемешивания пузырьки жидкости исчезнут, и тесто готово к использованию. Для тайваньских вафель яйца взбиваются в большом миксере.

1. В течение 3 минут взбивайте яйца с сахаром, добавьте разрыхлитель, перемешивайте еще 4 минуты.

2. Добавьте воду, масло, сгущенное молоко, перемешивайте 1 минуту.

3. Затем добавьте муку и перемешивайте 2 минуты до однородности.

4. Через 20-60 минут перемешивания пузырьки жидкости исчезнут, и тесто готово к использованию.

Инструкции к устройству

1. Подключите устройство к сети, включите и нагрейте до 200 °С. Вафли выпекаются при фиксированной температуре, до которой устройство разогревается несколько минут.

2. Откройте форму и смажьте обе ее половинки небольшим количеством растительного масла. Далее смазывайте по мере необходимости после приготовления нескольких порций.

3. Равномерно залейте тесто форму, начиная с ее самых высоких выступов. Нижняя форма должна быть равномерно покрыта тестом. Затем опустите на нее верхнюю половину формы.

4. Выпекайте в течение 5 минут.

5. Откройте верхнюю половинку формы, вафли готовы.

Гарантия:

- Гарантийный срок составляет 6 месяцев

- Гарантийный срок отсчитывается со дня продажи, за вычетом дня задержки в результате ремонта или отсутствия аксессуаров. Если последний день срока действия является законным выходным днем, то последним днем действия гарантии является следующий день.

- В перечисленных ниже случаях гарантийный ремонт не предоставляется. 
a)	Истек срок действия гарантии.

b)	Отсутствует гарантийный талон и отметка о сроке действия гарантии,  за исключением случаев, когда есть возможность подтвердить срок действия  гарантия.

c)	Содержание гарантийного талона не соответствует товарной маркировке или изменено. Повреждения стали результатом несоблюдения инструкций по эксплуатации  и обслуживанию.

d)  Повреждения вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Сменные детали, поставленные при обслуживании, принадлежат  заводу. В случае неисправности устройства, производитель не обеспечивает компенсацию по другим обязательствам, гарантийный срок которых истек.

Производитель сохраняет право на изменение руководства без извещения.