УСТАНОВКА

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Гриль электрический для сосисок

Ф2СвтЭ ПС

«Гриль электрический для сосисок»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации гриль электрический для сосисок  модели Ф2СвтЭ. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

- Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 7 |
| 7. Подготовка к работе | 8 |
| 8. Порядок работы | 9 |
| 9. Техническое обслуживание | 13 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 14 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 14 |
| 12. Гарантии изготовителя | 15 |
| 13. Утилизация изделия | 16 |
| 14. Свидетельство о приемке | 18 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 19 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 21 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 220В±10%, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35 ºС, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

  - Изделие подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

  - Изделие должен включаться в электросеть от отдельной электророзетки с заземляющим контактом.

  - Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Изделие обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - Внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Изделие «Гриль электрический для сосисок» предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более | мм | 570х250х290 |
| 3.2 | Количество нагревательных элементов | шт. | 2 |
| 3.3 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 1,6 |
| 3.4 | Пределы регулирования температуры | °C | 50-300 |
| 3.5 | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
| 3.6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 3.10 | Масса установки, не более | кг | 20,6 |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| - Сосиска в тесте | 1 |
| - Поддон | 1 |
| - Паспорт | 1 |
| - Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рис.1, рис.2 и перечислены в табл.1

Рис. 1

Рис. 2

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность жарочная | 2 | 6 | Ножки | 4 |
| 2 | Сигнальная лампочка | 1 | 7 | Поддон | 1 |
| 3 | Корпус | 1 |  |  |  |
| 4 | Ручка | 2 |  |  |  |
| 5 | Терморегулятор с ручкой | 1 |  |  |  |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Изделие «Гриль электрический для сосисок» выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Корпус установки должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - При перемещениях установки на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от электрической сети.

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Установка устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от элсети.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, установка должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается мыть изделие струей воды.

  - Для извлечения  готового продукта используйте кухонные рукавицы или специальные щипцы во избежание ожогов.

  - Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва на менее 40 минут.

- Подготовка к работе.

  - Установку следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от  задней стенки установки до стены и не менее 500 мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.

  - При распаковке установки убедиться в ее сохранности.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры с помощью стандартных средств очистки.

  - Подключите изделие к электрической сети 220В, вставив вилку в розетку c заземлением.

  - Подсоединить заземление корпуса установки к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

- Порядок работы.

  - Включить вилку в розетку. Установить терморегулятор на температуру выпекания (около 200 град.), загорится красная лампочка на панели. В процессе работы корректировать температуру выпекания.

  - Открыть крышку, смазать форму подсолнечным маслом.

  - Заложить жидкое тесто в углубление плиты, уложить нанизанную на деревянную палочку сосиску, провернуть её в тесте. Во избежание излома деревянная палочка не должна выступать за габариты поверхности жарочной более чем на 30 мм.

  - Залить остальные углубления, уложить в них сосиски.

  - Закрыть крышку так, чтобы деревянные палочки попали в специальные углубления.

  - С помощью рукояток повернуть форму на 180º по часовой стрелке до фиксации (для равномерного растекания теста). Продержать в таком положении 1-1,5 мин. (возможна установка времени с помощью таймера).

  - Повернуть форму на 180º против часовой стрелки до фиксации, не открывая, продержать так ещё 1,5-2 мин. до готовности.

  - Открыть крышку. Извлечь готовый к употреблению продукт.

  - По окончании работы установить ручку терморегулятора в нулевое положение, отключить аппарат от сети.

- Техническое обслуживание.

  - Перед любыми работами по обслуживанию установки отключите ее от электросети.

  - Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Ежедневная чистка изделия увеличит срок службы.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает установка после включения в эл. сеть | - Выключен главный питающий автомат - Сработал автомат эл. защиты | 1. Выключить главный питающий автомат. 2. Включить автомат эл. защиты. |
| Не нагревается жарочная поверхность | 1.Перегорели ТЭНы, 2.Вышел из строя терморегулятор | Заменить ТЭНы Заменить терморегулятор |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 2 яруса.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 2 яруса, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

оп

_____________

код продукции

Гриль электрический для сосисок

ПАСПОРТ

Ф2СвтЭ.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль электрический для сосисок Ф2СвтЭ. 00.00.000

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф2СвтЭ

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель__ Ф2СвтЭ

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)