ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ МАКАРОНОВАРКА

| ТИП | ШИФР |
| --- | --- |
| EKT-40-DI | 41602 |

Инструкция: шифр 86953

Содержание

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА	3

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	4

4.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ	4

5.	МОНТАЖ	5

5.1	Особенные требования при проектировании электрического прибора	5

5.2	Установка прибора	5

5.3	Подключение прибора	6

5.3.1	Электрическое подсоединение	6

5.3.2	Присоединение для выравнивания потенциала	7

5.4	Контроль работы	7

5.5	Конечная  проверка прибора и выпуск в эксплуатацию	7

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПРИБОРА	7

6.1	Подготовка прибора перед первой эксплуатацией	7

6.2	Ежедневная эксплуатация	8

7.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	8

7.1	Очистка	8

7.2	Техобслуживание	8

7.3	Процесс подготовки прибора перед дальнейшим прекращением эксплуатации	9

8.	ДЕЙСТВИЯ В CЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА	9

9.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	9

# 1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Электрический встраиваемый прибор предназначен для варки макаронов.

Применение электрической макароноварки допускается только в больших кухонных цехах.

Предупреждения!

- Внимательно прочтите предупреждения, указанные в инструкции и касающиеся безопасности во время монтажа, эксплуатации и обслуживания прибора.

- Инструкциию по монтажу, эксплуатации и обслуживанию прибора следует обязательно сохранить.

- Электрический прибор может использоваться только профессионально обученным лицом.

- Работа электрического прибора должна всегда находиться под контролем.

- Прибор предназначен только для применения в больших кухнях и не должен применяться для других намерений.

- Во время работы электрического прибора внешние поверхности могут очень нагреться, поэтому осторожность при применении прибора необходима (опасность ожогов)!

- Изготовитель прибора не берет на себя никакой ответственности или гарантийных обязательств в случае появления повреждений из-за несоблюдения данной инструкции, технических нормативов, нормативов о безопасности или в случае несоответствия подключения, указанного в инструкции.

- При неправильном применении прибора ответственность носит пользователь.

- Если прибор из-за реконструкции технически изменится, то мы не можем гарантировать безопасность прибора, и гарантийные условия не будут действительны.

- Предупреждения, указанные в данной инструкции, не возмещают никаких нормативов и не влияют на действительность законодательства.

# 2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Размеры: ширина глубина высота | 400 мм 600 мм 250 мм |
| --- | --- |
| Размеры кухонной плиты: | Ø 220 мм,Ø 180 мм |
| Отверстие для макароноварки: | 370 x 570 мм |
| Размеры для контрольного шкафа: | 305 x 145 мм |
| Набор корзин: | Корзины: 2 x 1/3GN + 2 x 1/6 GN |
| Электромощность: | 4,5 кВт |
| Электроподводка: | 380В 3N 50Гц |
| Сила тока: | 6,5 A |
| Масса: | 24 кг |

Таблица 1: Технические данные

Уровень звука создаваемый прибором - не более 70 дБ (А).

# 3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1

ОПИСАНИЕ:

- Бассейн с корзинами

- Кнопка термостата

- Контрольная лампочка

- Выпускной вентиль

4

3

2

Рис. 1: Электрическая встраиваемая макароноварка

ОПИСАНИЕ:

G1 – G3	Нагреватель

Tv	Термический предохранитель

Si	Главный выключатель

L	Контрольная лампочка

Рис.2: Схема электросоединений

# 4.	ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ

Во время подключения прибора следует учитывать:

  - Действительные постановления, технические нормативы и директивы

  - Санитетно-гигиенические нормативы для кухонь

  - Нормативы о строительстве объектов и противопожарной безопасности

  - Директивы для предупреждения несчастных случаев

  - Нормативы для электрических подключений и электрических приборов в больших кухнях; требования о безопасности

  - Требования или правила ответственного за электрическую сеть

  - Другие нормативы

# 5.	МОНТАЖ

## 5.1	Особенные требования при проектировании электрического прибора

Прибор устанавливается на предусмотренное место в хорошо проветриваемом помещении.

На месте установки прибора должно быть предусмотрено электрическое присоединение.

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении. Для плавких предохранителей в постоянном электрооборудовании необходимо предусмотреть силу тока в 16 А!

Предупреждения!

- Центральный электрический выключатель должен быть встроен вблизи прибора и свободно доступен!

- Встраиваемый элемент должен быть установлен в негорючий корпус, устойчивый к температурам.

## 5.2	Установка прибора

Когда упаковка устранена, следует прибор осмотреть. Если на приборе заметны повреждения, покупатель должен об этом немедленно сообщить продавцу. Поврежденный прибор не допускается подключать к электрической сети.

Предупреждение!

Упаковку следует удалить в соответствии с действующими нормативами.

Упаковочные остатки обычно  разделяются и их получают местные центры для собирания мусора.

Отверстие для контрольного шкафа

Габаритные линии прибора

Линия контрольной панели

Отверстие

для

встраиваем.

прибора

Линия прилавка

Отверстие для

контрольного шкафа

Рис.3: Отверстия для встраиваемой макароноварки

Перед встраиванием следует в верхней поверхности вырезать отверстие. Электрическую встраиваемую макароноварку надо встроить в верхнюю поверхность в соответствии с проектом. На соответствующую часть встраиваемого прибора следует нанести  силиконовую замазку санитарного типа, потом макароноварку вставить сверху в вырез рабочей поверхности (смотреть рис. 3). Прибор утяжелить и удалить лишнюю вытесненную силиконовую замазку, при помощи которой предотвращается попадание воды внутрь прилавка и встраиваемый прибор становится стабильным.

Силиконовая

замазка

Рис. 4: Нанесение силиконовой замазки

Перед монтажом контрольного шкафа следует  в передней части прилавка вырезать отверстие, имеющее размеры 305x145 мм. Место контрольного шкафа определяется проектировщиком. Контрольный шкаф вставить в вырезанное отверстие с передней стороны и прикрепить его четырьмя винтами.

После встраивания прибора и контрольного шкафа удалить защитную пленку. При этом нельзя использовать острые предметы, чтобы не повредить сталь. При быстром удалении защитной пленки на поверхности могут остаться следы клея.

Прилавок с встроенным прибором устанавливается на соответствующее место отдельно или в блоке раздаточной линии.

Прилавок устанавливается на эргонометрической высоте и при помощи регулировочных ножек выравнивается в горизонтальном и стабильном положении.

Предупреждение!

Установка прибора в непосредственной близости стен, перегородок, кухонной мебели, декоративной облицовки и т.д. выполняется с условием, что они изготовлены из негорючего материала. При отсутствии данного условия перечисленные элементы необходимо обшить негорючим термо-изоляционным материалом.

Необходимо обеспечить также выполнение всех требований по противопожарной защите.

## 5.3	Подключение прибора

### 5.3.1	Электрическое подсоединение

Электрическая макароноварка подключается к электросети посредством изоляционного энергопровода.

Электроподводка: 380В 3N 50Гц. Подключение электрической макароноварки к электросети выполняется при помощи изоляционного энергопровода 245 IEC 57 (гармонизированное обозначение H07RN-F ) 5G2,5 мм2. Подключение макароноварки к электросети должно быть выполнено согласно действующих правил и нормативов .

Предупреждения!

- Подключение прибора к электросети должно выполняться только уполномоченными и квалифицированными лицами - согласно действующих законов, правил, нормативов и предписаний с учетом маркировок на табличке с обозначениями, а также с соблюдением правил по технике безопасности, которые распространяются на ток утечки (1 мА/кВт).

- Перед началом подключения прибора квалифированный специалист должен проверить соответствие электрического подсоединения техническим данным, указанным на этикетке.

Подключение макароноварки к электросети выполняется посредством фиксирующего ввода при помощи заземляющего зажима.

Монтаж и подключение должны быть выполнены так, чтобы после монтажа и подключения прибора доступ к токопроводным частям без применения инструмента был невозможен. Плавкие предохранители в постоянном электротехническом оборудовании должны быть предусмотрены для тока в 16 А.

В постоянное электрооборудование должен быть установлен главный выключатель, который разделяет все поля от сети посредством 3-х мм расстояния между открытыми контактами, а также имеет возможность блокировки в выключенном положении.

### 5.3.2	Присоединение для выравнивания потенциала

Присоединительные места для выравнивания потенциалов соединяются проводом, сечение которого составляет 10 мм2.

## 5.4	Контроль работы

Первая эксплуатация прибора выполняется согласно порядку, изложенному в инструкции по эксплуатации (п. 6).

Во время первой эксплуатации необходимо проверить следующее:

- работу электронагревателей,

- правильную работу термостата;

- работу выключателя.

## 5.5	Конечная  проверка прибора и выпуск в эксплуатацию

Процесс:

- Защитную ПВХ  пленку следует устранить с внешних стен электрического прибора.

- Подключение электрического прибора должно осуществляться в соответствии с действующими нормативами, а электрический прибор должен работать в соответствии с описанием в инструкции.

- При установке и подключении прибора следует учитывать все нормативы о безопасности, постановления, технические нормативы и директивы.

- Проверить работу электрического прибора,  как указано в пункте 5.4.

Квалифицированное и уполномоченное лицо должно ознакомить пользователя с работой и эксплуатацией настоящего прибора.

# 6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПРИБОРА

Предупреждения!

- Данная инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию содержит все необходимые предупреждения для правильного и безопасного применения прибора.

- Перед первой эксплуатацией необходимо внимательно прочесть инструкцию по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

- Инструкцию обязательно сохраните для возможных пояснений, в которых вы можете нуждаться в будущем.

- Прибор должен применяться только квалифицированным и профессионально обученным лицом.

- Во время работы электрического прибора внешние поверхности могут очень нагреться, поэтому осторожность при применении прибора необходима (опасность ожогов)!

- Работа прибора всегда должна находиться под контролем.

- Под прибором нельзя сохранять предметы, чувствительные к температуре (напр. моющие средства, распылители).

- Изготовитель прибора не несет никакой ответственности за повреждения, возникшие из-за несоблюдения нормативов о безопасности или неправильной эксплуатации пользователя.

- Неправильная эксплуатация прибора может вызвать дефекты в работе прибора, поэтому лица, использующие прибор, должны быть обучены.

## 6.1	Подготовка прибора перед первой эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией при помощи моющего средства для стали Cr/Ni необходимо удалить защитное покрытие с поверхности прибора. После этого очищенную поверхность протереть сухой салфеткой.

## 6.2	Ежедневная эксплуатация

Предупреждения!

- Прибор выключен, когда кнопка (рис. 1; поз.2) находится в положении "0".

- Нагреватели, находящиеся в бассейне нельзя включать, когда в бассейне нет воды!

- Вода в бассейне во время эксплуатации испаряется. Необходимо часто проверять уровень воды в бассейне.

- В горячую воду в бассейне нельзя опускать пальцы или другие части тела!

  - Если на поверхность из нержавеющей стали разольется жидкость или упадут капли едких веществ (напр., уксус, сок цитрусов), следует жидкость или капли немедленно вытереть сухой салфеткой. Едкие жидкости могут вызвать пятна.

Перед включением аппарата в работу следует проверить выпускной вентиль (рис. 1, поз. 4), который должен находиться в закрытом положении. После этого залить воду до отметки на емкости. Затем следует вставить в бассейн перфорированные емкости.

- Включение прибора выполняется посредством поворота кнопки термостата (рис. 1; поз. 2) в положение 1, 2 или 3.

- Включение и выключение нагревателей сигнализируется контрольной лампочкой (рис. 1; поз. 3).

# 7.	ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

## 7.1	Очистка

- Очистка электрической макароноварки выполняется ежедневно в следующем порядке:

- Выключить прибор.

- Открыть выпускной клапан.

- Подождать пока прибор охладится.

- Удалить все возможные останки пищи из бассейна и потом его вымыть.

- Все нержавеющие поверхности очистить мокрой салфеткой, смоченной перед очисткой в теплой воде или  разбавленном моющем средстве.

- После этого поверхности прибора полностью осушить

- Внимание!

- Не допускается очистка электроплиты водяной струей или с применением моющей машины под высоким давлением;

- Во время очистки электрической макароноварки не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток или других абразивных приспособлений.

- Удалять все винтовые соединения во время очистки  ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Очистка прибора применеием хлористоводородной кислоты и других мощных химических средств для чистки не допускается.

## 7.2	Техобслуживание

Периодическую проверку и осмотр изделия следует выполнять каждый второй год. Рекомендуется подписание контракта об обслуживании, с уполномоченным специалистом.

Предупреждения!

- Присоединительные и обслуживающие работы на приборе могут осуществляться только уполномоченным специалистом.

- Следует учитывать предписанные сроки для регулярного обслуживания прибора.

В программе сервиса для обслуживания рекомендуется замена использованных частей.  Этим способом  предупреждаются дефекты или необычная работа прибора.

Также рекомендуется и после истечения гарантийного срока в прибор встраивать оригинальные запасные части.

## 7.3	Процесс подготовки прибора перед дальнейшим прекращением эксплуатации

- Убедится, выключен ли центральный электрический выключатель.

- Перед дальнейшим прекращением эксплуатации (напр., каникулы, конец сезонной работы) следует тшательно очистить поверхности прибора.

- Рекомендуется смазка поверхности защищающими средствами для нержавеющей стали, получаемыми на рынке.

- Позаботится о достаточном проветривании помещения.

- Во время повторной эксплуатации включить главный электрический выключатель в электрической установке и учитывать инструкции, указанные в п.6.

# 8.	ДЕЙСТВИЯ В CЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТА

В случае неисправности или необычной работы прибора следует выключить выключатель (Рис.1; поз. 2), главный выключатель в электроустановке перед прибором, а также вызвать уполномоченного сервисного работника.

Предупреждения!

- Электрический прибор должен ремонтироваться только уполномоченным специалистом.

- Все важные данные, необходимые для обслуживания прибора, находятся на этикетках.

- Во время заказа сервисных услуг, заказчику рекомендуется сообщить тип прибора, серийный номер и описание неисправности.

# 9.	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Предупреждение!

Нижеуказанные запасные части не поставляются вместе с прибором, их можно заказать дополнительно.

| Деталь | Код | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Трубный нагреватель 1,5 кВт | TS-1485 | 72244 |
| Переключатель | TS-1532 | 77899 |
| Термический предохранитель | TS-1533 | 77900 |
| Контрольная лампочка | TS-1093 | 76575 |
| Стекло контр.лампочки | TS-1096/2 | 76577 |
| Кнопка - синяя | TS-1156/4 | 83353 |
| Шариковый вентиль ¾ | TS-0438/4 | 42340 |

Таблица 2: Запасные части

Сохраняем за собой право на внесение изменений, связанных с техническими усовершенствованиями!

Когда прибор отслужит и будет лишним, следует позаботиться и об окружающей среде. Рекомендуется отдать его уполномоченным собирателям использованного электрического и электронного оборудования.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЙ

| NO контракта |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип изделия |  |  | EKT-40-DI |  |  | Монтер |  |  |  |  | Kogast |  |
| Серийный NO |  |  | 41602 |  |  | Контролер |  |  |  |  | Grosuplje |  |
| NO серии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a.o. |  |
| Вид энергии |  |  | Электроток |  |  | Газ |  | Пар |  |  |  |  |
| Напряжение (B) |  |  | 3N - 230/400/440 B; 230/ 240 B фазного или меж фазного напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление (мбар) |  |  | Жидк.нефт. газ 30, 50 |  |  | Прир. газ 20, 25 |  |  |  | Газ из гор. сети 8 |  |  |
| ЭЛЕМЕНТ |  |  | КОД |  | ШИФР |  | ##### ФУНКЦ. ИСПЫТАНИЯ - газ |  |  |  |  |  |
| Трубный нагреватель 1,5 кВт |  |  | TS-1485 |  | 72244 |  | 1 |  | Непропускаемость |  |  |  |
| Переключатель |  |  | TS-1532 |  | 77899 |  | 2 |  | Горение |  |  |  |
| Термический предохранитель |  |  | TS-1533 |  | 77900 |  | 3 |  | Неболъшой пламень |  |  |  |
| Контрольная лампочка |  |  | TS-1093 |  | 76575 |  | 4 |  | Контр. Устр. |  |  |  |
| Стекло контр.лампочки |  |  | TS-1096/2 |  | 76577 |  | 5 |  | Возвращ. пламени |  |  |  |
| Кнопка - синяя |  |  | TS-1156/4 |  | 83353 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шариковый вентиль ¾ |  |  | TS-0438/4 |  | 42340 |  | ФУНКЦ. ИСПЫТ. – электр. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Высок. Вольт. испытания |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Испытания защиты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Испытания изоляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Ток утечки мA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ###### ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Размери |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Зачистка заусенцев |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Внешний вид |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Дверцы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Прочность соединен. |  |  |  |
| Измеренный ток |  | Aмп. |  | Aмп. | Aмп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство | кВт | L1 |  | L2 | L3 |  | ПРИМЕЧАНИЯ: |  |  |  |  |  |
| Бассейн | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв. Форсун. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |