# ООО ПФ "Техно-ТТ"

# Ванна моечная-рукомойник ВМ

Паспорт

## ВМ-03. 000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1.Ванна моечная-рукомойник предназначен  для мытья рук на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Основные технические данные ванны моечной-рукомойника приведены в таблице 1.

Таблица 1

| # Наименование параметра | # Норма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ВМ-12/300 | ВМ-12/301 |  | ВМ-12/302 | # ВМ-12/360У |  | ВМ-12/361У |  | ВМ-12/362У |
| 1.Количество гнезд (емкостей)шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Объем ванны, дм³. | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  |
| 3.Габаритные размеры, мм ±2 длина L ширина B высота H | 400 300 200 | 400 300 200 | 400 300 850 |  | 360 360 200 | 360 360 200 |  | 360 360 850 |  |
| 4. Размер емкости, мм ± 3 длина ширина высота | 355 255 150 | 355 255 150 | 355 255 150 |  | 295 295 145 | 295 295 145 |  | 295 295 145 |  |

2.2. Условное обозначение ванны

ВМ- ванна моечная-рукомойник

ВМ- ___   ___ / __   __  __

1        2      3   4     5

1. Кол-во ёмкостей:                                 1- одна ёмкость…

2. Материал каркаса:                               1-крашен.металл

2 - нержавеющий металл

3. Габаритная ширина рукомойника -   30 - 300мм

36 – 360мм

4. Исполнение                                          0 – обычное

1 – локтевое

2 - ножное

5.Вид корпуса :                                        У-угловой

С –сварной

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Ванна моечная-рукомойник укомплектована в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

|  | 12/300 | 12/301 | 12/302 | 12/360 У | 12/361 У | 12/362 У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Коленный выкл. |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2.Излив |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3.Ножной выкл. |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4.Сифон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

-2-

4. УСТРОЙСТВО.

4.1.Ванна моечная-рукомойник  имеет мойку цельнотянутую из нержавеющей стали  с пристенным бортиком, отверстием  под смеситель и сварного корпуса. Корпус может быть прямоугольным или угловым, изготовлен из нержавеющей стали и крепится на стену при помощи шурупов..

5. ТАРА И УПАКОВКА.

5.1.Ванна моечная-рукомойник упаковывается  в  гофрокартон.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1.Техническое обслуживание и ремонт  рукомойника  проводят слесари 3-4 разрядов. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по утвержденной структуре ремонтного цикла. Ежемесячно проверять надежность крепления к стене.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1.Ванна моечная -рукомойник ВМ-   12/301 соответствует Техническим условиям     ТУ5151-010-49889137-06     и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска ________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.